拟审查的建设项目环境影响评价文件

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国巴利语系高级佛学院 | 西双版纳度假区二期10号路（南侧） | 西双版纳州民族宗教事务局 | 云南保兴环境科技咨询有限公司 | 景洪市城市投资开发有限公司投资3259.0959万元建设“景洪大桥至景兰大桥市政基础设施建设工程·江南观礼台至龙舟路截污干管及城南（冠嘉冠城）排放口项目”，项目主要建设内容为：截污干管、提升泵、相关阀门及检查井、道路恢复和绿化恢复等。截污管网铺设于道路下方，管道收集污水最终进入江南污水处理厂进行处理。 | 项目主要环境影响：（1）施工期影响：①废气：主要为施工扬尘、燃油机械及运输车辆的尾气和沥青烟；②废水：主要为施工废水；③固体废物：主要为土石方和建筑垃圾；④噪声：主要为施工机械设备噪声。（2）运营期影响：①废气：主要来源于污水提升泵站；②固体废物：主要来源于拦渣格栅井打捞的生活垃圾、污水提升泵的底泥； ③噪声：主要来源于污水提升泵。项目预防与减轻不良环境影响的对策和措施：（1）施工期对策措施：①废气：施工场尘采取洒水抑尘、设置临时围挡车辆加盖篷布，燃油机械及运输车辆的尾气采取自然扩散方式，沥青烟采用灌装沥青专用车辆装运，不在现场拌合； ②废水：设置沉淀池，经统一收集沉淀后回用于场地洒水抑尘、机械冲洗； ③固体废物：土石方部分回用，剩余部分弃至合理处置场进行处置，建筑垃圾可再生利用的回收，其他运往专门的堆放场； ④噪声：由于施工期较为短暂，只要合理安排作业时间，避免夜间施工，对周围居民点的影响可以降至最低。 （2）运营期对策措施：①废气：封闭式泵站，种植绿化隔离带，定期清运格栅井垃圾及清掏底泥；②固体废物：拦渣格栅井打捞的生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理，污水提升泵的底泥每年定期由环卫部门清掏； ③噪声：主要来源于水泵的机械噪声，分贝值约90~100dB(A)，通过将水泵设于水下，底座减震，墙壁隔声等措施，对周围影响小。 |
| 2 | 景洪市基诺乡亚龙石场普通建筑用石灰岩年产30万吨建设项目 | 景洪市基诺乡亚诺村 | 景洪市基诺山亚龙石场 | 云南大学科技咨询发展中心 | 项目位于景洪市基诺乡亚诺村，矿区面积8.79hm2，设计开采标高：1384.00～1250.00米。生产规模为30万吨/年(11.11万m3/年)，矿山建设规模类型为中型。矿山的服务年限为10.39年。总投资1600万元。 | （1）施工期间产生的污染物主要有扬尘、施工废气、废水（拌合废水和生活废水）、噪声、工程废料、生活垃圾、植被破坏、水土流失等。施工噪声、扬尘废气、废水对环境的影响随施工期结束而结束。施工期建设、场地平整、临时道路修建等造成的植被破坏和水土流失需采取有效措施进行治理，控制矿山建设造成的水土流失和植被破坏。（2）环境空气影响评价。粉尘无组织排放点主要来自爆破作业、矿石开采、输送以及废弃土石的装运、堆置等环节。由于项目运行期产生的粉尘、爆破废气、机械尾气、食堂油烟等经采取相应措施处理后，排放量较小，经自然沉降和扩散稀释后，对周围环境影响不大。项目区的大气环境敏感目标是项目区南面约1.1km处的亚诺村、项目区北面约1.0km处的普希村，距离项目区较远，项目运行期产生的粉尘、机械尾气、食堂油烟等对敏感目标基本无影响。（3）水环境的影响评价。项目污水来源主要为生产人员生活用水。该项目人员生活污水产生量约为1.2m3/d，360m3/a。本评价要求生活污水经化粪池处理后，用于周边林地绿化施肥。生活污水不会对周边水环境产生明显影响。生产废水经沉淀后循环使用，不外排。（4）噪声环境影响评价。项目噪声来源有石料交通运输噪声、生产机械设备噪声等，声环境敏感目标是项目区南面约1.1km处的亚诺村、项目区北面约1.0km处的普希村，项目运行期噪声经衰减后，对亚诺村、普希村居民基本无影响。项目噪声主要影响项目区周边环境，但影响不大。 （5）固体废弃物环境影响评价。本项目开采年限内产生废石0.9万m3，集堆后用于铺路或外售用于场地平整；表土剥离2.45万m3，暂存于临时表土场内，后期用于覆土绿化。积极落实本评价提出的有关措施后，弃渣可得到合理处置，对环境影响不大。生活垃圾15kg/d，4.5t/a，该项目的固体废弃物均采取了较为合理的处理措施，处置率为100%。因此，本项目固体废弃物对外环境影响较小。（6）生态环境影响分析。采矿过程中对生态环境的影响和破坏较大，通过落实本项目环评中相关生态环境保护的措施和项目水土保持方案提出的措施后，项目对生态环境的影响可以降到最低程度。另外，矿区生产运行产生的粉尘会降落在附近的植物、茶园和农作物叶面，影响茶园和农作物的光合作用，从而影响其产量和品质。 |
| 3 | 景洪市基诺乡大黑山石场普通建筑用石灰岩年产10万吨建设项目 | 景洪市基诺乡亚诺村 | 景洪基诺大黑山石场 | 云南大学科技咨询发展中心 | 项目位于景洪市基诺乡亚诺村，矿区面积1.54hm2，设计开采标高：1286.00～1240.00米。生产规模为10万吨/年(3.7万m3/年)，矿山建设规模类型为中型。矿山的服务年限为6.5年。总投资1400万元。 | （1）施工期间产生的污染物主要有扬尘、施工废气、废水（拌合废水和生活废水）、噪声、工程废料、生活垃圾、植被破坏、水土流失等。施工噪声、扬尘废气、废水对环境的影响随施工期结束而结束。施工期建设、场地平整、临时道路修建等造成的植被破坏和水土流失需采取有效措施进行治理，控制矿山建设造成的水土流失和植被破坏。 （2）环境空气影响评价粉尘无组织排放点主要来自爆破作业、矿石开采、输送以及废弃土石的装运、堆置等环节。由于项目运行期产生的粉尘、爆破废气、机械尾气、食堂油烟等经采取相应措施处理后，排放量较小，经自然沉降和扩散稀释后，对周围环境影响不大。项目区的大气环境敏感目标是项目区南面约0.95km处的亚诺村、项目区北面约1.25km处的普希村，距离项目区较远，项目运行期产生的粉尘、机械尾气、食堂油烟等对敏感目标基本无影响。（3）水环境的影响评价。项目污水来源主要为生产人员生活用水。该项目人员生活污水产生量约为1.2m3/d，360m3/a。本评价要求生活污水经化粪池处理后，用于周边林地绿化施肥。生活污水不会对周边水环境产生明显影响。 生产废水经沉淀后循环使用，不外排。（4）噪声环境影响评价。项目噪声来源有石料交通运输噪声、生产机械设备噪声等，声环境敏感目标是项目区南面约0.95km处的亚诺村、项目区北面约1.25km处的普希村，项目运行期噪声经衰减后，对亚诺村、普希村居民基本无影响。项目噪声主要影响项目区周边环境，但影响不大。（5）固体废弃物环境影响评价。本项目开采年限内产生废石1.12万m3，集堆后用于铺路或外售用于场地平整；表土剥离2.29万m3，暂存于临时表土场内，后期用于覆土绿化。积极落实本评价提出的有关措施后，弃渣可得到合理处置，对环境影响不大。生活垃圾15kg/d，4.5t/a，该项目的固体废弃物均采取了较为合理的处理措施，处置率为100%。因此，本项目固体废弃物对外环境影响较小。（6）生态环境影响分析。采矿过程中对生态环境的影响和破坏较大，通过落实本项目环评中相关生态环境保护的措施和项目水土保持方案提出的措施后，项目对生态环境的影响可以降到最低程度。另外，矿区生产运行产生的粉尘会降落在附近的植物、茶园和农作物叶面，影响茶园和农作物的光合作用，从而影响其产量和品质。 |
| 4 | 景洪市景兰大桥工程 | 景洪市中心城区东南侧（沧江新区大沙坝地段，横跨流沙河） | 景洪市城市投资开发有限公司 | 云南天启环境工程有限公司 | 拟建桥梁位于景洪市中心城区东南侧（沧江新区大沙坝地段，横跨流沙河桥梁总长为186.08m，标准桥面宽36m，全桥两侧引道长368.53m，本路段按城市主干道Ⅲ级建设，道路宽度为36m，路面为沥青混凝土路面，设计速度40km/h。桥头两岸为与原道路衔接，设桥头引道，引道宽度与桥同宽，为36m。流沙河左岸引道长100m，衔接景兰大道止点；右岸引道长268.53m，止点接曼弄枫8号路。引道工程包含路基填方、路面、人行道、路灯、路面标线、绿化、雨水管等。 本工程总投资9574.43万元，环保投资为1162.44万元。工程建设工期为2018年6月~2020年6月，共计24个月。 | 项目主要环境影响：（1）施工期影响：①废气：主要为施工扬尘、运输车辆及施工设备尾气、沥青烟；②废水：主要为机械和车辆维修保养废水；③固体废物：主要为废土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾；④噪声：主要为施工机械及车辆噪声。（2）运营期影响：①废气：主要为汽车尾气及桥面扬尘；②废水：地表径流；③固体废物：主要为生活垃圾； ④噪声：主要为交通噪声。项目预防与减轻不良环境影响的对策和措施： （1）施工期对策措施：①废气：对施工场地和运输道路洒水抑尘，经常对道路和施工区进行清扫；装运含尘物料的运输车辆加盖篷布；加强车辆和施工设备的维护和保养；采用商品沥青，现场不设搅拌站。②废水：施工生活污水经废水沉淀池沉淀后回用于施工或用于施工区内场地洒水降尘；含油废水经过隔油池和沉淀池沉淀后回用于施工或用于洒水降尘。③固体废物：废土石方全部送至合法弃土场堆放；可回收建筑垃圾回收后卖给当地废品收购站；不可回收建筑垃圾回填基坑或送合法弃土场堆放；生活垃圾统一收集后，派专人定时打扫清理。④噪声：选用环保低噪声的设备，加强机械设备的维护和保养，夜间不进行施工活动。（2）运营期对策措施：①废气：道路保养人员定期清扫。②废水：雨水经雨水口流入配套建设的雨水管网。②固体废物：由环卫部门负责。 ③噪声：预留合理的防护距离；跟踪监测与管理。 |