西双版纳州生态环境局景洪分局关于西双版纳天天洗涤服务部建设项目环境影响

报告表的批复

西环景审〔2022〕8号

西双版纳天天洗涤服务部：

你单位委托西双版纳金润环境科技有限公司编制的《西双版纳天天洗涤服务部建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2204-532801-04-01-471941）位于云南省西双版纳州景洪市曼暖龙新村状元车市旁，租赁现有闲置厂房，占地500 m2。主要建设内容为建设酒店布草洗涤服务生产线一条，年洗涤能力为7.2万套。主要生产设备有洗脱机6台、烘干机4台、烫平机1台、送布机1台、折叠机1台、空压机2台，设置2t/h燃植物油锅炉1台用于供热。项目总投资96万元，其中环保投资33万，占总投资的34.38%。

在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设和运行的不良环境影响可得到减缓和控制，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护对策措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）加强大气污染防治工作。项目须使用生物柴油作为燃料，1台2 t/h锅炉废气稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）后通过1根15m排气筒排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌。污水处理设施采用一体化设备（加盖密闭），化粪池加盖封闭，确保产生的废气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。

（二）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，生产废水和生活污水经预处理（生产废水经一座20 m3沉淀池沉淀处理，生活污水经一座1 m3化粪池处理）后进入一体化污水处理设备（处理规模为1m3/h，处理工艺为MBR工艺）处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后排放至市政污水管网，依托景洪市江南第二污水处理厂处理。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括废包装材、化粪池及污水处理设备产生的污泥和生活垃圾。废包装材料经集中收集后出售废品收购站回收利用；化粪池及污水处理设备污泥定期委托环卫部门清掏、清运、处置；生活垃圾定期委托当地环卫部门清运处理。废矿物油等危险废物须委托有资质的单位处置，设置面积不小于4m2的危废暂存间集中规范收集和贮存危险废物，危险废物暂存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，注意规范设立标识标牌。固体废物综合处置率达到100%。

（四）加强噪声污染防治工作。合理布局，合理安排生产时间，厂房采取隔音降噪措施；生产设备设置基础减震；定期做好设备的保养与日常维护。通过采取隔声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）强化环境管理和环境风险防范。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报我局备案；落实环境污染事故防范措施和应急预案，建立健全突发环境事件应急管理制度；落实相关应急物资储备，定期开展应急演练，提高环境污染事故应变处置能力。

（六）加强对环境保护设施的运行维护管理，确保正常运行。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3 号）相关规定，你单位须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。

七、我局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你单位应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2022年8月8日