西双版纳州生态环境局景洪分局关于

炉渣资源化利用项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2022〕9号

景洪市秦泰环保科技有限公司：

你单位委托北京中环尚达环保科技有限公司编制的《炉渣资源化利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2104-532801-04-01-922515）位于云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇曼戈播村，项目占地13607m3，主要建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，包括炉渣处置中心、堆场、综合楼、维修车间、材料及工具仓库，并配套设置配电室等附属设施，项目日处理生活垃圾焚烧炉渣500t。项目总投资3000万元，其中环保投资139.4万，占总投资的4.65%。

在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设和运行的不良环境影响可得到减缓和控制，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护对策措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）加强土壤及地下水污染防治工作。对废水收集池、循环水池等定期检测、检修，防止污水渗入土壤。危险废物暂存间划分为重点防渗区，防渗效果满足等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，透渗系数K≤1.0×10-7cm/s要求，或按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求，防渗层为至少1m厚粘土层（透渗系数K≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚的其他人工材料（透渗系数K≤10-10cm/s）。一般固体暂存间、废水收集池、循环水池为一般防渗区，防渗效果满足等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，透渗系数K≤1.0×10-7cm/s要求；重点防渗区和一般防渗区外的其他区域为简单防渗区，均采取地面硬化处理。

（二）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，运营期生产废水经沉淀池处理后，进入压滤系统压滤后回用于生产，不外排；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池处理后进入收集池暂存，定期清掏运至景洪垃圾焚烧发电厂处理；初期雨水经初期雨水池收集沉淀后回用于项目生产，不外排。

（三）加强大气污染防治工作。生产车间封闭，破碎工序采取密封注水破碎，分选工序设置为封闭式；堆场采取防渗措施、地面硬化并三面围挡；食堂餐饮油烟配备油烟净化设备。

（四）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。沉淀池沉渣经压滤设备压滤后，收集外售至当地制砖企业；化粪池、废水集水池污泥定期清掏运送至景洪垃圾焚烧发电厂处理；生活垃圾集中收集后送至景洪垃圾焚烧发电厂处理；分拣大块垃圾、跳汰分选及磁选废渣收集后暂存于厂区一般固体废物堆场，定期运送至景洪垃圾焚烧发电厂处理；废矿物油收集后暂存于危废暂存间（4m3）内，委托资质单位定期清运处置。固体废物综合处置率达到100%。

（五）加强噪声污染防治工作。合理布局，定期做好设备的保养与日常维护；对破碎机、筛分机、风机等高噪声设备设置基础减震。必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（六）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。强化施工扬尘污染防治措施，加强施工区管理，合理布置施工作业场地，采取篷布遮盖封闭运输施工材料等防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水设置沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排；防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间，尽可能选用低噪声施工设备和工艺，减轻噪声对周围环境的影响；建筑垃圾全部分类收集，送至合法处置场所进行处置，生活垃圾统一收集后运送至景洪垃圾焚烧发电厂处理。

（七）强化环境管理和环境风险防范。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报我局备案；建立健全突发环境事件应急管理制度，认真落实污染事故防范措施和应急预案；落实相关应急物资储备，定期开展应急演练，提高污染事故应变处置能力。

（八）加强对环境保护设施的运行维护管理，确保正常运行。

（九）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3 号）相关规定，你单位须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。

七、我局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你单位应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2022年9月14日