西双版纳州生态环境局景洪分局关于橡胶木

生产线数字化自动化改造项目环境影响

报告表的批复

西环景审〔2022〕10号

景洪志和木业有限责任公司：

你单位委托西双版纳金润环境科技有限公司编制的《橡胶木

生产线数字化自动化改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2109-532801-04-02-456006）位于云南省西双版纳州景洪市勐龙镇嘎囡村民委员会曼掌村民小组，主要建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，包括建设12000m2生产厂房、15000m2土地硬化和其他配套设施建设及技改原有设备：将锯解车间全部用钢架结构覆盖并与拼板车间、防腐车间、锅炉房连接；将原防腐车间进行改造，将部分空间改造成旋切车间；增加3个干燥房，改造后干燥房数量为11个；新增一台3t/h生物质导热油锅炉，新增1套废气处理设施；新增1条橡胶木旋切自动化生产线，项目生产规模改建至年产自然板5800 m3、拼板14200 m3、旋切单板7000m3。项目总投资3230万元，其中环保投资50万，占总投资的1.55%。

在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设和运行的不良环境影响可得到减缓和控制，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护对策措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）加强大气污染防治工作。项目新增1台3t/h生物质导热油锅炉经多管旋风除尘器+水膜除尘器处理，须稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）后，与原生物质蒸汽锅炉（原1台4t/h生物质蒸汽锅炉经多管旋风除尘器+水膜除尘器处理）废气合并通过1根35m排气筒排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌；车间厂房半封闭，锯解机、旋切机等设备周边设置挡板；厨房餐饮油烟配备油烟净化设备。

（二）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，运营期水膜除尘废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；厨房废水通过隔油池处理后与其他生活污水经化粪池处理后综合利用于周边橡胶林地。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。边角料、木屑等生产废料规范堆放，严禁随意弃置，及时清运和利用，用于锅炉燃料燃烧；沉降粉尘收集后外售至生物质颗粒燃料厂；锅炉灰渣收集后委托周边村民清运作农肥消耗；沉淀池污泥委托周边农民定期清掏综合利用于农业；化粪池污泥委托周边村民定期清掏作为农肥综合消耗；隔油池油污委托专业单位清运处理；生活垃圾经收集后委托当地环卫部门统一清运处置；废机油统一用危废收集桶进行收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；废导热油更换时由厂家回收带走，不在项目区储存。固体废物综合处置率达到100%。

（四）加强噪声污染防治工作。合理布局，选用低噪音设备，定期做好设备的保养与日常维护；设备设置基础减震。必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。强化施工扬尘污染防治措施，加强施工区管理，合理布置施工作业场地，采取篷布遮盖封闭运输施工材料等防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水设置沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排；防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间，尽可能选用低噪声施工设备和工艺，减轻噪声对周围环境的影响；建筑垃圾全部分类收集，送至合法处置场所进行处置，生活垃圾自行清运至生活垃圾清运点，由当地环卫部门定期清运、处置。

（六）强化环境管理和环境风险防范。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报我局备案；建立健全突发环境事件应急管理制度，认真落实污染事故防范措施和应急预案；落实相关应急物资储备，定期开展应急演练，提高污染事故应变处置能力。

（七）加强对环境保护设施的运行维护管理，确保正常运行。

（八）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3 号）相关规定，你单位须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。

七、我局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你单位应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2022年9月14日