| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帐篷 | 型号：单帐篷JH-01 规格：1、样式：12㎡单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。救灾帐篷由篷体(带拉绳)、框架及配件（含三角桩、包装袋）三部分组成。帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个；整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固。各部件组装后松紧适宜，不过松、过紧。 样式、结构及主要尺寸见主要尺寸图（单位为毫米） 2、结构及主要部件尺寸 2.1 救灾专用 12 ㎡单帐篷由篷体、纱围、框架及配件（含三角桩、拉绳、包装袋）三部分组成。 2.2 篷体由篷顶、前山墙、后山墙与侧墙组成,各部件名称、结构及主要尺寸见：框架各部件名称、结构及主要尺寸图。 2.3 框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组件组成。 3、篷体：长3.7m、宽3.2m；侧墙高度为1.75m；顶高2.67m；门口高度1.8m；门口宽度0.8m；门帘高度1.9m。使用面积12平方米。 （1）篷体布料：为浅天蓝色333dtex×333dtex PU涂层牛津布。（2）印字：白色印字应端正，清晰，色度饱满，牢固，不露底色，不得脏污。篷体顶坡两面居中印制“应急救灾”字样。帐篷顶坡两面居中，距篷顶左、右边 450mm～500 mm 内均匀排列印刷“应急救灾”字样。门左、右两侧居中，分别印“救”、“灾”字样。（3）缝制：缝纫部位表面平展，整洁，线迹顺直，针码均匀；各配件位置准确，各缝制部位应缝制牢固，没有开线，断线，跳线，破损，死折，皱折，返线，残留针眼，出套，毛漏，下坑（掉道，塌边）等现象；（4）篷顶做防水处理：篷顶拼接部位的缝制针眼，定位针眼，垫布针眼等部位的内表面，全部用PU胶条贴膜处理；贴膜牢固，平整，顺直，搭接到为，没有残留胶条，贴膜不牢、裂纹等缺陷。 4、篷杆：通用杆、山墙地杆、立杆采用铝合金管规格为 6005 T6 Φ25.04mm×1.21mm，其抗拉强度为250Rm/MPa， 屈服强度为 220 RP0.2/MPa。为了加强铝管的承重性能，管内增加4根加强筋，筋高2.68mm（筋高+壁厚）。端架三通、中架四通、地杆四通采用 Q215 焊接钢管，规格为28.07mm×1.0mm，表面处理成银灰色，接近铝管颜色。地桩规格为 30.05×30.05×350mm角铝。篷杆架件各焊接部位焊接牢固，焊缝完整，手感光滑，型位准确，篷杆及各金属件喷塑前经去毛刺、除油、除锈、磷化处理后才能进行喷塑，颜色为乳白色，漆面饱满、光洁、均匀牢固、没有露底、裂纹等缺陷。 5、包装： 12㎡单帐篷整套装入用 28×2/28×2 蓝色帆布缝制的背袋。蓝色帆布断裂强力经向2410N*纬向2060N，并具有一定的防水性能，静水压≥4.0kpa。背袋为连体式，分左右两间，各放置杆件和篷体，每间由拉链开合。袋头用衬布加强，确保背行中背袋强度。背带为蓝色50×1.8MM 涤纶线带，配蓝色插扣，调节插扣连接方式可实现横背或竖背。背袋外有白色防水布外袋，并在相应位置开拉链口开合。 6、其他参照12㎡救灾专用单帐篷执行标准：MZ/T011.2-2010执行。 7、中标人在交货时将篷体、框架及配件包装在一起。 | 200 | 顶 | 1460 |
| 2 | 行军床 | 型号：AZ06 重量：10.25公斤 支架大小厚度：25圆钢管厚度1.0mm 支架材质:钢管 床面材质：666dte*666dte蓝色牛津布，阻燃性能好，续燃时间为经向11.4s纬向4.9s，阴燃时间经向纬向均为0。 最大承重：150公斤 内置50X84cm，厚度4mmPVC承重板加强安全束带， 规格：长：185cm，宽：70cm，高：35cm 枕头：宽：13cm，长：40cm 注：蓝色牛津布上印上“应急救灾”字样 | 400 | 张 | 143 |
| 3 | 棉大衣 | 型号：CY-003 规格：大中小号 面料： 1、棉36.55%，聚酯纤维63.5%；2、甲醛未检出； 3、不起毛、不起球； 4、pH值：6.3； 5、染色牢度(级)： 4-5级； 6、耐水(变色、沾色)：4-5级； 7、 耐酸汗渍(变色、沾色)：4-5级； 8、 耐碱汗渍(变色、沾色)：4-5级； 9、耐干摩擦：4-5级； 10、无异味； 11、未检出禁用可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)； 12、耐光汗复合色牢度(级)：4； 13、断裂强力经向1920N 纬向957N，其余指标完全符合GB/T 2662面料合格品要求。 里料： 1、100%聚酯纤维； 2、未检出甲醛； 3、不起毛、不起球； 4、pH值：6.6； 5、断裂强力经向827N 纬向382N，其余指标完全符合GB/T 2662里料合格品要求。 内胆：正身保暖层：1、100%聚酯纤维；2、絮片：283.5g/m2；3、热阻0.405 K·m2/W ；4、甲醛未检出；5、pH值：6.3； 袖保暖层：1、100%聚酯纤维； 2、絮片：187.6g/m² 3、热阻热阻0.229K·m2/W 4、甲醛未检出； 5、pH值：6.3； ★后背反光条反光性能符合GB 20653-2006要求以及燃烧特性、反光度500CPL以上,水洗性能60次以上，夜间的可视距离>900米,并能反射85%以上的入射光，反光角度大于45度，逆反射系数值>520cd/（1x. m²），环保符合国家标准。 | 400 | 件 | 170 |
| 4 | 毛毯 | 型号：CY-006 规格：1. 救灾毛毯的样式为矩形，双层(中间无填充物),采用经编拉舍尔织造工艺制作。 2. 规格尺寸：毛毯长 201cm,毛毯宽 150cm。滚条宽 5cm。 3. 毛毯主材料：涤纶 100%。规格为：绒纱：300D/144F 涤纶纱。底纱：100D/36F 涤纶长丝，符合FZ/T61004(可水洗)一等品要求。滚条材料：绒布，涤纶 100%，符合 GB18401 要求。缝纫材料：涤纶缝纫线，11.8tex×3,单线强力≥1040cN/50cm。锁角材料：涤纶锁角线，涤纶低弹丝 100D*2, 符合招标文件技术要求。 4. 颜色及色差毛毯颜色：由供货方报样，最终按采购人确认。缝纫线：与面料颜色适应，色差按照 GB/T250 评定。 5. 下料毛毯下料方向为经向，为整幅材料，即长度方向没有拼接。 6. 毛毯重量絮料寒区，总重量 2540g。 7.毛毯外观平展均匀、手感柔软蓬松、没有杂物、板结、深色油污等。四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固。没有开线、断线、出套等缺陷，具体符合 FZ/T61004 一等品要求。 8. 缝制：用绒布包住毯面四边，绒布正反面各折净缝头 1.2cm± 0.1cm,使用双针机扎双明线，第一道明线距边 0.2cm,第二道明线距边 0.8cm,第二道明线扎住滚条缝头边不小于0.2cm,针距密度为 6 针～8 针/3cm,锁角采用绷缝的装饰线迹代替双针车的锁式线迹，锁角线留头 5-10mm。 9. 内在质量规定成品符合 GB18401 国家强制性标准的规定面料：1)纤维含量，涤纶 100%,检测方法 FZ/TO1057、GB/T2910。 2)断裂强力， N 经向270纬向262,检测方法GB/T3923.1。3)耐水色牢度，级：变色:4-5,沾色4-5,检测方法GB/T5713。4)耐汗渍色牢度，级变色4-5,沾色4-5,检测方法 GB/T3922。5)耐洗色牢度，级变色4-5,沾色4-5,检测方法 GB/T3921。6)耐摩擦色牢度，级干摩4-5,湿摩4-5,检测方法 GB/T3920。7)水洗尺寸变化率，经向-0.0%纬向+0.2,检测方法 GB/T8628,GB/T8629。8)脱毛量，mg/100cm2：0.0,检测方法 FZ/T60029。10 标志、包装 10.1 产品标志为尺寸 10cm×6cm的白色涤纶耐久标、应选用耐磨，防水材质。 检测报告要求： 1. 外观符合 FZ/T61004—2017 拉舍尔毛毯一等品要求； 2. 条重：大于等于 2540g ； 3. 尺寸：200cm*150cm（允许偏差率 2.5%）； 4. 纤维含量：100%聚酯纤维； 5. 抗菌性能（洗涤前）：大肠杆菌抑菌率≥80% 6. 断裂强力（N)：经向≥245，纬向≥245； 7. 异味：无 ； 8. 耐摩擦色牢度：干摩≥3 级、湿摩≥3 级； 9. 水洗尺寸变化率：大于等于-4%； 10. pH 值：4.0—8.5； 11. 耐水色牢度：变色≥4 级，沾色 ≥3 级； 12. 耐酸、碱汗渍色牢度：变色≥4 级，沾色≥3 级 13. 耐光色牢度：≥4 级 ； 14. 耐洗色牢度：变色≥4 级,沾色≥3 级； 15. 脱毛量（mg/100cm2）：<1.5 | 500 | 床 | 93 |
| 5 | 毛巾被 | 型号：CY-011 规格：1.重量： 1000g 2.尺寸：150cm*200cm 3.成分：100%棉4.可分解致癌芳香胺染料：未检出；5.甲醛含量：未检出6.PH值：7.4；7.异味：无异味；8.耐水色牢度：变色4-5级，沾色4-5级9.耐酸汗渍色牢度：变色4-5 级、 沾色4-5 级；10.耐碱汗渍色牢度：变色4-5 级、 沾色4-5级；11.耐干摩擦色牢度：≥4级； 12.耐皂洗色牢度：变色≥4 级、 沾色4-5级；外观质量：13.线状疵点(处/条)：7；14.条状疵点(处/条)：5；15.破损性疵点:无16.印染疵点:色差色花3 级；17.缝制质量:1、无跳针、脱线2、平缝针密度≥12 针/5cm3、包缝针密度≥14 针/5cm4、四边缝边无线头 | 800 | 床 | 92 |
| 6 | 棉被 | 型号：CY-001 规格：1、被套规格：2.11米×1.59米；颜色条纹色。纤维含量：棉100%，甲醛含量：未检出；耐干摩擦色牢度： 3级；耐湿摩擦色牢度3级；断裂强力经向313N，纬向340N；水洗尺寸变化率符合；耐洗、耐磨擦色牢度符合；甲醛、PH值、异味均符合，要符合国家GB/T 22796-2009 GB/T 29862-2013标准。 2、棉胎规格：2.07米×1.5米；一级棉胎，重量：3Kg(含被套)/床，网纱面纱3层，密度≥13，竖筋18道，左右筋19道，卫生检验均符合，具体按行业GH/T1020-2000、GB18383-2007标准要求。 | 200 | 床 | 145 |