西双版纳州生态环境局景洪分局关于景洪

拓成木材厂扩建项目环境影响

报告表的批复

西环景审〔2024〕5号

景洪拓成木业有限责任公司：

你公司委托西双版纳金润环境科技有限公司编制的《景洪拓成木材厂扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2208-532801-04-01-803281）位于云南省西双版纳州景洪市勐龙镇嘎囡村委会曼景宰村小组，项目利用原有厂房，对原有锯解车间、拼板车间、防腐车间进行改扩建，新增带锯机、磨锯机、拼板机、防腐罐等生产设施和集气罩、一体化污水处理设施等环保治理设施，新增自然板3500m3/a、拼板9000m3/a及规格料4000m3/a，扩建后生产规模为自然板6000m3/a、拼板12000m3/a、规格料4000m3/a。总投资500.00万元，其中，环保投资22.00万元，占总投资的4.40%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。锅炉废气经“旋风除尘器+水浴除尘设施”处理后稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关排放要求后通过1根35m高排气筒排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）等要求设立排污口标志牌。锯解工序粉尘经集气罩收集后暂存于粉尘沉降室；拼板工序粉尘经集气罩收集后经正压布袋除尘器处理后无组织排放；烘干、涂胶工序产生的含挥发性有机物废气由集气罩收集经活性炭吸附后无组织排放；无组织颗粒物、非甲烷总烃等废气须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放要求排放。

（二）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水排入化粪池收集后，和锅炉排污水一同经污水处理设施（规模：15m3/d；处理工艺：混凝沉淀+A/O系统处理+MBR膜处理+效度）处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准要求后回用于厂区绿化；除尘废水由溢流孔排入沉淀池后循环使用，不外排。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括边角料及锯末、锯解工序及拼板工序收集的粉尘、锅炉灰渣、沉淀池污泥、化粪池污泥、隔油池污泥、废除尘布袋、废包装桶、废包装袋及生活垃圾等。边角料及锯末回用作为于项目锅炉供热燃料；锯解工序及拼板工序收集的粉尘集中收集后外售；锅炉灰渣收集后定期委托清运用作农肥综合消耗；废除尘布袋由供应商进行更换并回收处理；废包装桶和废包装袋收集后由厂家统一回收；沉淀池污泥清掏收集后回用于厂区绿化；化粪池污泥和隔油池污泥定期委托环卫部门清掏处置；生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。危险废物主要为废导热油、废活性炭、含油抹布和废机油，废导热油、废活性炭、含油抹布和废机油妥善收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声控制措施。合理布局，选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，定期做好设备的保养与日常维护；合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

（五）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，合理设置风险事故池（10m3），定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

（六）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2024年1月31日

抄送：景洪市科学技术和工业信息化局，景洪市应急管理局，景洪市消防救援大队，景洪市勐龙镇人民政府，省环境科学学会，西双版纳金润环境科技有限公司。