西双版纳州生态环境局景洪分局关于

西双版纳通盛生物能源有限公司生物质颗粒

生产加工建设项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2024〕17号

西双版纳通盛生物能源有限公司：

你公司委托云南崇皓环境科技有限公司编制的《西双版纳通盛生物能源有限公司生物质颗粒生产加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2210-532801-04-05-469229）位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市大勐龙镇东风农场一分场，租用现有厂房作为生物质颗粒生产车间，设置1条年产5000吨的生物质颗粒燃料生产线，烘干工序设置1个生物质燃料热风炉供热，配套建设环保等设施。项目总投资100.00万元，其中环保投资22.35万元，占总投资的22.35%。

项目在全面落实《报告表》、技术评估意见和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运营期间须认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- （一）加强大气污染防治工作。热风炉及烘干工序废气须经布袋除尘设备处理，通过1根21m高排气筒稳定达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放要求排放；破碎粉碎产生的含颗粒物废气经集气罩（2台破碎粉碎一体机顶部各设置1个，共设2个，集气效率≥80%）收集进入布袋除尘器处理后同制粒工序产生的含颗粒物废气通过制粒机自带的旋风除尘及布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒稳定达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放要求排放。规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌。生产厂房密闭，输送带运输为密闭运输，必要时设置喷雾降尘措施，无组织含颗粒物废气须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放要求排放。

- （二）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，项目不产生生产废水；食堂废水经隔油池预处理后同其他生活污水依托原有化粪池处理后，定期委托清运公司清运至景洪市污水处理指定倾倒点进入市政污水管网，最终进入景洪市污水处理厂处置。

- （三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括除尘设备粉尘、热风炉灰渣、不合格产品、化粪池污泥、厨余垃圾、隔油池油脂及生活垃圾等，除尘器粉尘和不合格产品回用于生产；热风炉灰渣妥善收集后贮存于一般固体废物贮存间，定期委托周边村民清运作为农肥综合消耗；化粪池污泥定期委托清运公司妥善处置；厨余垃圾、隔油池油脂委托资质单位清掏处置；生活垃圾收集后定期委托当地环卫部门清运处置。危险废物主要为废矿物油、含油抹布、手套，分类收集后妥善暂存于危险废物贮存间内，委托资质单位定期清运处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求规范建设。按相关要求做好分区防渗工作，你公司进行防渗施工时，严格遵照相关规范进行施工，施工全过程应留有监理记录、图片、录音等资料，以确保防渗施工全过程均符合规范。

- （四）加强噪声污染防治工作。合理布局，定期做好设备的保养与日常维护；生产厂房密闭，选用低噪声设备，并设置基础减震。合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- （五）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，合理设置风险事故池（20m3），定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

- （六）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、我局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2024年6月3日

抄送：景洪市应急管理局，景洪市消防救援大队，景洪市住房和城乡建设局，景洪市勐龙镇人民政府，云南省环境科学学会，云南崇皓环境科技有限公司。