西双版纳州生态环境局景洪分局关于

西双版纳景韩建筑材料有限公司材料储存堆放及加工项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2024〕23号

西双版纳景韩建筑材料有限公司：

你公司委托西双版纳金润环境科技有限公司编制的《西双版纳景韩建筑材料有限公司材料储存堆放及加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2311-532801-04-05-263653）位于云南省西双版纳州景洪市嘎洒街道办曼导村旁，项目占地面积1500m2，利用现有厂房，建设一条年产6万吨干粉砂浆生产线，其中年生产干粉砂浆（细）3万吨，年生产干粉砂浆（粗）3万吨，主要建设内容包括干粉砂浆生产设备、反击破和冲击制砂机、水泥筒仓等，并配套建设“旋风+脉冲布袋”除尘器、雾炮机、初期雨水收集池、危险废物暂存间等环保设施及供电、供水等公用设施。项目总投资200.00万元，其中，环保投资30.00万元，占总投资的15.00%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。破碎工序产生的含颗粒物废气通过在反击破进料口的集气罩收集后与砂料烘干废气一同经“旋风+脉冲布袋”除尘器处理，包装粉尘由全自动灌装包装机自带集气罩及布袋除尘器处理，上述经处理的废气稳定达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）相关排放要求通过1根15m高排气筒排放；筒仓通风粉尘经仓顶空气滤芯除尘器处理稳定达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）相关排放要求通过1根15m高排气筒排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）等要求设立排污口标识牌；生产厂房封闭，所有生产工序采用封闭的螺旋输送管道运输和生产设备密闭相连的加工方式，搅拌机密闭，卸料区设置雾炮机洒水降尘，无组织颗粒物废气须达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）相关排放要求排放。

（二）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，初期雨水经初期雨水收集池处理后用于洒水降尘，不外排；不产生生产废水。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括废包装袋、除尘粉尘及生活垃圾等。废包装袋统一收集后外售至废品回收站；除尘粉尘统一收集后回用于生产利用；生活垃圾经集中收集后委托环卫部门定期清运处置。危险废物主要为废机油，经专用收集容器集中收集后妥善暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声污染防治措施。合理布局，选用噪声低、振动小的生产设备，定期做好设备的保养与日常维护；对制砂机、搅拌机等噪声设备设置基础减震。合理安排生产时间，夜间禁止生产，加强敏感点曼导村的噪声跟踪监测，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准要求。预留噪声监测和治理费用，对运营期可能超标的敏感保护目标实施跟踪监测，根据监测结果及时增补和完善噪声污染防治措施，防止噪声扰民。

（五）落实施工期各项污染防治措施。加强管理，文明施工。强化施工扬尘污染防治措施，设置施工围挡，采取喷淋洒水、及时清扫等措施，减小扬尘对周围环境的影响。防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间；严禁夜间高噪声施工作业。生活垃圾不得随意丢弃，须妥善处置；建筑垃圾能回收利用的进行回收利用，不能回收的运至合法场所妥善处置，严禁随意丢弃。

（六）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。严格落实分区防渗措施，建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免环境风险事故发生。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3 号）相关规定，你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2024年6月20日

抄送：景洪市人民政府嘎洒街道办事处，云南省环境科学学会，西双版纳金润环境科技有限公司。