西双版纳州生态环境局景洪分局关于西双版纳丰果食品有限公司百香果果浆加工生产线

建设项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2024〕24号

西双版纳丰果食品有限公司：

你公司委托西双版纳金润环境科技有限公司编制的《西双版纳丰果食品有限公司百香果果浆加工生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2401-532801-04-05-166575）位于西双版纳州景洪市普文镇农场十二队（老213线公路旁），项目占地面积4578.24m2，建筑面积2961.61m2，建设内容包括生产车间、办公室及配套设施，建设一条年产500吨百香果果浆生产线。项目总投资200.00万元，其中，环保投资12.60万元，占总投资的6.30%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，生活污水经化粪池处理，定期妥善清运处置；洗果废水经三级沉淀池（50m3）处理后定期使用农灌车运至西双版纳纳鑫咖啡合作社种植场灌溉，不外排。

（二）落实大气污染防治措施。生产车间密闭，采取洒水降尘措施降低百香果搬运过程的无组织颗粒物产生；及时清运果皮果胶，必要时采取喷洒除臭剂等措施确保腐败果皮果胶产生的恶臭气体达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关无组织排放要求排放。

（三）落实固体废物处理处置措施。项目不产生危险废物，产生的一般固体废物分类收集、分类处置。一般固体废物主要包括生果、腐烂果、果皮果核、废包装材料及生活垃圾等。生果、腐烂果、果皮果核收集后定期清运至西双版纳鑫咖啡种植合作社种植场所作为农肥综合消耗；废弃包装外售至废品回收站；生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处置。固体废物综合处置率达到100%。

（四）加强噪声污染防治管理工作。合理布局，选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，定期做好设备的保养与日常维护。项目必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准要求。

（五）做好环境风险防范和管理工作。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，从运营、贮运等方面切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免环境污染事件发生；强化环境保护管理，确保各项污染防治措施得到落实，并做好环境管理台账记录。

（六）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局

2024年6月26日

抄送：景洪市自然资源局，景洪市市场监督管理局，景洪市普文镇人民政府，云南省环境科学学会，西双版纳金润环境科技有限公司。