西双版纳州生态环境局景洪分局关于景洪市

污泥资源化利用建设项目环境影响

报告表的批复

西环景审〔2023〕9号

景洪市住房和城乡建设局：

你单位委托云南大学教育科技咨询服务有限公司编制的《景洪市污泥资源化利用建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2203-532801-04-01-7610759）位于云南省西双版纳州景洪市景洪农场二分厂十二队，建设以厌氧发酵、沼气净化利用、沼渣处理等为主要工艺的一套污泥资源化利用设施及其配套设施，包括预处理工段综合处理间、沼渣处理房、污水处理站、综合楼、锅炉房、设备用房等。项目近期（至2025年）处理污水处理厂污泥80 t/d，远期（至2035年）处理污水处理厂污泥110 t/d，生产设施和工程建设内容一次性建成，通过延长运行时间在远期提升处理规模。项目总投资6989.67万元，其中环保投资436.09万元，占总投资的6.24%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。沼气锅炉废气须稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）排放要求后通过1根18m高排气筒排放；除臭系统废气经低温等离子体设备处理后须稳定达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）排放要求后通过1根15m高排气筒排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌；厨房餐饮油烟配备油烟净化设备，油烟废气达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）（试行）排放。

（二）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，板框压滤废水、沼气除湿废水等生产废水须经污水处理站（采用预处理-预生化-厌氧-直流电解-两级A/O-MBR膜系统组合工艺）处理，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水汇入化粪池处理，生产废水和生活污水须达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）要求后排入么龙路市政污水管网，最终进入景洪市江南第二污水处理厂处理。项目须加强污水处理设施运行维护和管理，采取可行措施防止污水事故排放。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物主要包括预处理工段排沙、沼渣、脱硫塔产生的硫泥、失效脱硫剂填料、化粪池污泥及生活垃圾等。预处理工段排沙统一收集后委托环卫部门清运处置；沼渣经干化+高温好氧发酵后统一外售用作园林绿化用泥；脱硫塔产生的硫泥统一收集后外售；失效脱硫剂填料更换后由厂家带走妥善处理；化粪池污泥定期委托委托周边村民定期清掏作为农肥综合消耗；生活垃圾分类收集后定期由环卫部门统一清运处置。危险废物主要为废机油、废油桶，须统一收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声控制措施。合理布局，选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，产噪较大的设备安装在密闭厂房内，定期做好设备的保养与日常维护；合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。强化施工扬尘污染防治措施，加强施工区管理，合理布置施工作业场地，施工场地堆放物料采用密闭式防尘网遮盖，采取封闭运输施工材料、设置洒水降尘等防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水设置沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排；防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间，尽可能选用低噪声施工设备和工艺，减轻噪声对周围环境的影响；建筑垃圾分类收集，尽量回收利用用，不能回收利用的送至合法处置场所进行处置，生活垃圾统一收集后运送至垃圾集中堆放点由当地环卫部门统一清运处置。

（六）做好环境风险防范工作。严格执行危险废物处置规范，沼气利用时落实相关安全管理要求，强化运营中的环境保护管理工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案；建立健全突发环境事件应急管理制度，认真落实污染事故防范措施和应急预案；落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，避免发生环境风险事故。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你单位须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

四、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

五、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

六、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你单位应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局

2023年5月6日

抄送：景洪市应急管理局，景洪市城市管理局，嘎栋街道办事处，省环境科学学会，云南大学教育科技咨询服务有限公司。