西双版纳州生态环境局景洪分局关于

景洪市景讷乡勐岭山石场环境影响报告表

的批复

西环景审〔2023〕11号

西双版纳如达矿业有限责任公司：

你公司委托北京中环尚达环保科技有限公司编制的《景洪市景讷乡勐岭山石场环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2020-532801-10-03-058009）位于云南省西双版纳州景洪市景讷乡弯角山村委会勐岭山村民小组，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，开采规模为30万t/年，矿区面积 0.037km2，开采标高为1325～1260m。主要建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，包括矿山开采区、成品堆场、破碎加工区、排土场、矿山道路、办公生活区等，并配套设置沉淀池、化粪池、隔油池、截排水沟、集气罩、布袋除尘设备、洒水抑尘设施等环保设施及供电、供水系统等公用设施，项目建设建筑砂石料生产线一条，年生产建筑砂石料30万吨。项目总投资1200万元，其中环保投资112.3万元，占总投资的9.36%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。破碎加工区设置封闭式厂房，设置洒水降尘措施，二破及筛分粉尘须经集气罩收集后进入布袋除尘设备处理，稳定达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）排放要求后通过1根15m高排气筒达标排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌；堆场设置顶棚并四面围挡（仅留车辆进出口），设置洒水降尘措施；食堂餐饮油烟配备油烟净化设备，油烟废气达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）（试行）排放。

（二）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，运营期初期雨水和淋漓水须经沉淀池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池收集处理妥善处理，不外排。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括弃土、沉淀池沉渣、生产加工收集的粉尘、化粪池污泥及生活垃圾。弃土堆放于排土场，后期用作绿化复垦；沉淀池沉渣定期清理后堆放于排土场内用作回填覆土；生产加工收集的粉尘收集后外售；化粪池污泥定期清掏作为农肥综合消耗；生活垃圾统一收集后运送至垃圾集中堆放点由环卫部门统一清运处置。危险废物主要为废矿物油须统一收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声污染防治措施。合理布局，定期做好设备的保养与日常维护；对破碎机、筛分机等高噪声设备设置基础减震。合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）落实各项生态恢复措施。严格控制开采作业区，禁止在矿权范围外非法开采。将矿山生态恢复治理措施落到实处，采取边开采、边恢复措施，恢复地貌及植被。在矿山服务期满后，须严格按照水土保持方案报告和矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案等对开采区域、成品堆场、破碎加工区、排土场等区域进行恢复治理，绿化和生态恢复选用本地易成活物种，有效控制外来物种入侵，同时加强恢复措施草植管理，确保植被成活率及恢复效果。

（六）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案；建立健全突发环境事件应急管理制度，认真落实污染事故防范措施和应急预案；落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，提高污染事故应变处置能力，避免污染事件发生。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3 号）相关规定，你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2023年5月6日

抄送：景洪市自然资源局，景洪市水务局，景洪市林草局，景洪市应急管理局，景讷乡人民政府，省环境科学学会，北京中环尚达环保科技有限公司。