西双版纳州生态环境局景洪分局关于西双版纳谦和橡胶有限公司5.5万吨橡胶加工技改项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2023〕12号

西双版纳谦和橡胶有限公司：

你公司委托西双版纳金润环境科技有限公司编制的《西双版纳谦和橡胶有限公司5.5万吨橡胶加工技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2204-532801-04-02-511845）位于云南省西双版纳州景洪市景哈乡莫南村委会曼么村民小组，建设内容及规模：新建湿法混炼胶生产及烘干车间、干搅线车间，设置湿法混炼胶生产线1条，年生产湿法混炼胶10000吨；全钢轮胎胶及飞机轮胎专用胶生产线1条，年生产全钢轮胎胶30000吨、飞机轮胎专用胶10000吨，配套建设仓库、生物质颗粒堆场、生物质燃料热风炉等辅助工程和公用工程；对原有污水处理站、危废暂存间等升级改造，设置废气处理设施等环保设施。项目总投资3000.00万元，其中环保投资320.00万元，占总投资的10.67%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。热风炉废气须经旋风+冲击式水浴脱硫除尘设施处理须稳定达标后通过1根15m高排气筒排放；烘干工序和干搅工序废气经生物菌喷淋除臭塔处理须稳定达标后通过15m高排气筒排放；通过增大除臭剂用量、定期喷洒除臭剂、因地制宜实施原料堆场密闭等措施，防止原料露天无序堆放逸散臭气，减少无组织废气的排放量，确保废气达标排放。规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌。

（二）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，经化粪池预处理后的生活废水、项目新增生产废水进入厂区污水处理站处理，部分处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)后用于场地洒水降尘及区内绿化用水，部分处理达《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)回用于生产，剩余部分达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4一级标准后通过厂内原有设置的入河排污口排至南鄂河。项目须加强污水处理设施运行维护和管理，采取可行措施防止污水事故排放。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物主要包括碎胶、炉渣、脱硫渣、污水处理设施污泥、废包装袋及生活垃圾等，碎胶收集后回用于生产；炉渣及脱硫渣集中收集后不定期外运至胶厂周边养护铺路；废包装袋收集后由厂家回收或外售至废品回收站；污水处理设施污泥定期委托周边村民清掏作为农肥综合消耗；生活垃圾分类收集后定期由环卫部门统一清运处置。危险废物主要为废机油，须统一收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声控制措施。合理布局，选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，产噪较大的设备安装在密闭厂房内，定期做好设备的保养与日常维护；合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施。强化施工扬尘污染防治措施，加强施工区管理，合理布置施工作业场地，施工场地堆放物料采用密闭式防尘网遮盖，采取封闭运输施工材料、设置洒水降尘等防尘措施，减小扬尘对周围环境的影响。施工废水设置沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排；防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间，尽可能选用低噪声施工设备和工艺，减轻噪声对周围环境的影响；建筑垃圾分类收集，尽量回收利用，不能回收利用的送至合法处置场所进行处置，生活垃圾统一收集后运送至垃圾集中堆放点由当地环卫部门统一清运处置。

（六）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案；建立健全突发环境事件应急管理制度，认真落实污染事故防范措施和应急预案；落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，提高污染事故应变处置能力，避免污染事件发生。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

四、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

五、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

六、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局

2023年5月6日

抄送：景洪市科学技术和工业信息化局，景哈哈尼族乡人民政府，省环境科学学会，西双版纳金润环境科技有限公司。