西双版纳州生态环境局景洪分局关于

橡胶木加工产业链延伸项目环境影响报告表

的批复

西环景审〔2023〕14号

西双版纳新宏兴木业有限责任公司：

你公司委托西双版纳金润环境科技有限公司编制的《橡胶木加工产业链延伸项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2201-532801-04-01-743634）位于云南省西双版纳州景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区，主要建设旋切板材生产线1条、橡胶木LVL复合板材生产线1条、家具备料生产线1条及相关配套设施。项目年产旋切单板3万立方米，年产橡胶木LVL复合板材6万立方米，年产家具备料3万立方米。项目总投资7000万元，其中环保投资255万元，占总投资的3.64%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。两台生物质锅炉废气经布袋除尘设备处理，稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关排放要求后通过1根40m高排气筒排放；裁边、砂光产生的含颗粒物废气经布袋除尘设备处理，稳定达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放要求后通过1根15m高排气筒排放；涂胶、热压产生的含甲醛、挥发性有机物废气经集气罩收集后通过三级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求排放。规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）等要求设立排污口标志牌。

（二）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，运营期不产生生产废水，食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水排入化粪池收集后妥善处理。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括生产废料、沉降粉尘、布袋除尘渣、锅炉灰渣、化粪池污泥、隔油池污泥、生活垃圾。生产废料回用于供热锅炉燃料；沉降粉尘、布袋除尘渣收集后暂存于一般固废暂存间外售做燃料使用；锅炉灰渣收集后暂存于一般固废暂存间定期委托回用于周围农田施肥使用；隔油池污泥、生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处置；化粪池污泥委托当地环卫部门定期清掏。危险废物主要为废活性炭，废活性炭妥善收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声控制措施。合理布局，选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，定期做好设备的保养与日常维护；合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（五）落实施工期各项污染防治措施。加强管理，文明施工。强化施工扬尘污染防治措施，采取喷淋洒水、及时清扫、择时分

段湿法作业、防尘网抑尘、篷布遮盖运输等措施，减小扬尘对周

围环境的影响。防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间；严禁夜间高噪声施工作业。生活垃圾不得随意丢弃，须妥善处置。

（六）做好环境风险防范工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免发生环境风险事故。

（七）加强对环境保护设施的运行维护管理，确保正常运行。

（八）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2023年5月29日

抄送：景洪市科学技术和工业信息化局，中国共产党景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区工作委员会，省环境科学学会，西双版纳金润环境科技有限公司。