西双版纳州生态环境局景洪分局关于

水泥粉磨站粉磨系统技改工程建设项目环境

影响报告表的批复

西环景审〔2023〕16号

景洪市勐养灵象水泥建材有限公司：

你公司委托昆明阳光恒业环境工程有限公司编制的《水泥粉磨站粉磨系统技改工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2203-532801-04-02-627175）位于云南省西双版纳州景洪市勐养镇，对原水泥粉磨系统进行技术改造，将粉磨系统破碎机和细碎机改建为锟压机及相应配套设备，新增袋式除尘器、喷雾机等环保设备。项目总投资750.00万元，其中环保投资95.00万元，占总投资的12.67%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。熟料库为密闭储库，熟料入库及输送过程中产生的含颗粒物废气经集气罩收集至袋式除尘器处理后通过1根8m高的排气筒达标排放；矿渣磨料产生的含颗粒物废气经集气罩收集至袋式除尘器处理后通过1根15m高的排气筒达标排放；原料预破碎产生的含颗粒物废气经集气罩收集至袋式除尘器处理后通过1根15m高的排气筒达标排放；配料、运料产生的含颗粒物废气经集气罩收集至袋式除尘器处理后通过1根15m高的排气筒达标排放；水泥粉磨产生的含颗粒物废气经集气罩收集至袋式除尘器处理后通过1根18m高的排气筒达标排放；1#水泥包装机水泥包装产生的含颗粒物废气经集气罩收集至袋式除尘器处理后通过1根21m高的排气筒达标排放；2#水泥包装机水泥包装产生的含颗粒物废气经集气罩收集至袋式除尘器处理后通过1根20m高的排气筒达标排放。矿渣烘干废气经集气罩收集至袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒达标排放；以上废气排放稳定须达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）相关要求。规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）等要求设立排污口标志牌。无组织逸散粉尘采用喷雾机等措施控制。

（二）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，设备冷却水经循环水蓄水池收集、冷却、沉淀后循环使用，不外排；车辆冲洗废水经三级沉砂池沉淀后进入循环水蓄水池处理后回用于设备冷却，不外排；初期雨水收集进入循环水蓄水池处理后回用于设备冷却，不外排。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括袋式除尘器收集粉尘、废滤布、生活垃圾等。袋式除尘器收集粉尘经除尘器回料管回用于生产，不外排；除尘器废滤布由设备维护单位回收妥善处理；生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处置。危险废物主要为废矿物油，废矿物油由危废收集桶妥善收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声控制措施。合理布局，选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，定期做好设备的保养与日常维护；合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（五）落实施工期各项污染防治措施。加强管理，文明施工。强化施工扬尘污染防治措施，采取喷淋洒水、及时清扫、择时分

段湿法作业、防尘网抑尘、篷布遮盖运输等措施，减小扬尘对周

围环境的影响。防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间；严禁夜间高噪声施工作业。生活垃圾不得随意丢弃，须妥善处置。

（六）做好环境风险防范工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。落实分区防渗措施，建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免发生环境风险事故。

（七）加强对环境保护设施的运行维护管理，确保正常运行。

（八）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2023年6月2日

抄送：景洪市科学技术和工业信息化局，勐养镇人民政府，省环境科学学会，昆明阳光恒业环境工程有限公司。