西双版纳州生态环境局景洪分局关于西双版纳机场改扩建供油工程项目环境影响报告表

的批复

西环景审〔2023〕17号

中国航空油料有限责任公司云南分公司：

你公司委托云南欣驰环保科技有限公司编制的《西双版纳机场改扩建供油工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2103-532801-04-01-593055）位于西双版纳州景洪市西双版纳机场，将原有供油设施、生产值班用房、消防泵房、油泵棚等进行拆除，原址上新建2000m3地上立式内浮顶锥底航煤储油罐3座、1000m3地上消防水罐2座、20m3地上回收油罐1座、20m3埋地卧式SF双层航煤污油罐1座、生产值班用房等，配套建设消防泵房及变配电间、装卸油棚等辅助设施，新建油气回收装置、含油污水处理设备等环保设施。项目总投资5826.58万元，其中环保投资717.35万元，占总投资的12.31%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目转输作业废气经油气回收装置处理后通过1根4m高的排气筒达到《储油库大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）相关要求排放。加强营运期管理，确保非甲烷总烃等VOCs废气达标排放。

（二）落实固体废物处理处置措施。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物主要包括废旧零部件、餐厨废油脂及生活垃圾，废旧零部件交由废品回收站回收；餐厨废油脂委托资质单位妥善处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门定期清运处置。危险废物主要为降质废油、生产区隔油池和含油污水处理设备废油渣、过滤器过滤的杂质、含油滤芯、油罐油渣、物理检验样品等，其中降质废油定期由中国航油集团云南石油有限公司降质处置；生产区隔油池和含油污水处理设备废油渣、过滤器过滤的杂质、含油滤芯妥善收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；油罐定期委托有资质的油罐清洗单位清洗，油泥收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；物理检验样品于化验室油样区储存，经质量检查桶进入储油罐。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（三）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，场地清洗废水、油罐切水、初期含油雨水经生产区隔油池和含油污水处理设备处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962-2015）A等级标准后通过机场污水管网进入西双版纳机场现有污水处理站处理，西双版纳机场扩建完成后进入景洪市江南第二污水处理厂处理。生活污水通过隔油池、化粪池处理达标后通过机场污水管网进入西双版纳机场现有污水处理站处理，西双版纳机场扩建完成后进入景洪市江南第二污水处理厂处理；储油罐清洗废水由含油污水处理设备处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962-2015）A等级标准后通过机场污水管网进入西双版纳机场现有污水处理站处理，西双版纳机场扩建完成后进入景洪市江南第二污水处理厂处理。

（四）加强噪声污染防治工作。合理布局，选取低噪声设备，定期做好设备的保养与日常维护，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达标。

（五）落实施工期各项污染防治措施。加强管理，文明施工。强化施工扬尘污染防治措施，采取喷淋洒水、及时清扫、择时分

段湿法作业、防尘网抑尘、篷布遮盖运输等措施，减小扬尘对周

围环境的影响。防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间；严禁夜间高噪声施工作业。生活垃圾不得随意丢弃，须妥善处置。

（六）做好环境风险防范工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现；严格落实分区防渗措施，对土壤及地下水环境污染风险要建立跟踪机制，合理设置地下水监测井，定期开展跟踪监测，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急等设施，定期对污染治理设施进行检修，避免污染事件发生。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局

2023年6月2日

抄送：景洪市发展和改革局，景洪市应急管理局，嘎洒街道办事处，省环境科学学会，云南欣驰环保科技有限公司。