西双版纳州生态环境局景洪分局关于

景洪市政环保型水泥预制品公司建设项目

环境影响报告表的批复

西环景审〔2023〕19号

景洪市市政工程建设有限公司：

你公司委托普洱普蓝环境咨询有限公司编制的《景洪市政环保型水泥预制品公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2302-532801-04-05-626735）位于云南省西双版纳州景洪市民航路天地人和木业旁，新建原料堆场，利用原有大棚改造成封闭式生产车间，配套建设危废暂存间、布袋除尘器、沉淀池、化粪池等环保设施，项目年生产透水混凝土砖36万m3。项目总投资60.00万元，其中环保投资19.60万元，占总投资的32.67%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。物料搅拌工序产生的含颗粒物的废气经布袋除尘器收集处理后通过1根15m高排气筒稳定达《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）相关要求排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌。规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）等要求设立排污口标志牌。无组织逸散粉尘采用原料堆场封闭、定期洒水降尘、覆盖防尘罩等措施控制。

（二）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，设备清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排放至景洪市江南第二污水处理厂处理。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括废弃包装袋、不合格产品、除尘器尘渣、沉淀池沉渣、化粪池污泥及生活垃圾等。废弃包装袋外售废品收购站资源化利用；生产过程中产生的未成型不合格产品返回搅拌工序回用于生产，检验产生的不合格产品暂存于一般固废暂存间定期清运至合法场所妥善处置；除尘器尘渣妥善收集后回用于生产；沉淀池沉渣定期清掏回用于生产；化粪池污泥定期委托当地环卫部门清运处置；生活垃圾收集后委托当地环卫部门清运处置。危险废物主要为废机油、含油废棉纱和废手套，由危废收集桶妥善收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声控制措施。合理布局，定期做好设备的保养与日常维护；加强厂房密闭，对设备设置基础减震。合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）落实施工期各项污染防治措施。加强管理，文明施工。强化施工扬尘污染防治措施，采取喷淋洒水、及时清扫、择时分

段湿法作业、防尘网抑尘、篷布遮盖运输等措施，减小扬尘对周

围环境的影响。防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间；严禁夜间高噪声施工作业。生活垃圾不得随意丢弃，须妥善处置。

（六）做好环境风险防范工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。落实分区防渗措施，建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免发生环境风险事故。

（七）加强对环境保护设施的运行维护管理，确保正常运行。

（八）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2023年6月2日

抄送：景洪市城市管理局，景洪市住房和城乡建设局，嘎洒街道办事处，省环境科学学会，普洱普蓝环境咨询有限公司。