西双版纳州生态环境局景洪分局关于

景兰酒店洗衣房项目环境影响

报告表的批复

西环景审〔2023〕20号

西双版纳景兰酒店股份有限公司：

你公司委托昆明阳光恒业环境工程有限公司编制的《景兰酒店洗衣房项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2209-532801-04-01-167518）位于云南省西双版纳州景洪市告庄西双景湄公河人家10栋501号，主要建设内容包括洗衣房和锅炉房，其中洗衣房设置蓄水箱、烘干机、洗衣机等；锅炉房配套建设2台0.6t/h天然气蒸汽发生器。本项目仅为景兰酒店提供客房布草套件清洗，洗涤规模为937套/日。项目总投资150万元，其中环保投资15.7万元，占总投资的10.47%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。2台天然气蒸汽发生器采用低氮燃烧技术后产生的废气分别通过1根（共2根）8m高排气筒稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关排放要求后排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）等要求设立排污口标志牌。

（二）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，洗涤废水、生活污水、锅炉蒸汽冷凝水和软水设备反冲洗用水经预处理（洗涤废水和生活污水经酒店化粪池处理，锅炉蒸汽冷凝水和软水设备反冲洗用水经管道收集后排入10m3含热废水收集池冷却后经酒店化粪池处理）后依托告庄污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后排放至市政污水管网，最终至景洪市江北污水处理厂处理。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括绒毛收集器绒毛、软水设备废离子交换树脂和生活垃圾。绒毛收集器绒毛、生活垃圾经收集后定期委托环卫部门清运处置；软水设备废离子交换树脂定期委托相关单位清运处置。危险废物主要为四氯乙烯废包装桶，四氯乙烯废包装桶经收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声控制措施。合理布局，选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，定期做好设备的保养与日常维护；合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（五）做好环境风险防范工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，锅炉房设置可燃气体泄漏监测、视频监控等设施，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免发生环境风险事故。

（六）加强对环境保护设施的运行维护管理，确保正常运行。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2023年7月24日

抄送：景洪市住房和城乡建设局，景洪市应急管理局，江北街道办事处，省环境科学学会，昆明阳光恒业环境工程有限公司。