西双版纳州生态环境局景洪分局关于景洪市

勐罕岩氏标准胶有限公司加工厂项目环境影响

报告表的批复

西环景审〔2023〕21号

景洪市勐罕岩氏标准胶有限公司：

你公司委托云南天礴环保服务有限公司编制的《景洪市勐罕岩氏标准胶有限公司加工厂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2019-532801-26-03-052525）位于云南省西双版纳州景洪市勐罕镇曼法村委会，新建生产厂房和仓库，包括加工车间、原料库、成品库等，建设年产1.45万吨凝标胶的橡胶加工生产线1条，配套设置生物质燃料热风炉1台，新增除臭塔、隔油池、事故池等环保设施。项目总投资1000.00万元，其中环保投资15.10万元，占总投资的1.50%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。热风炉废气须经石灰石-石膏湿法脱硫除尘设施处理后通过1根15m高排气筒稳定达标排放；烘干工序废气须经生物菌喷淋除臭塔处理后通过15m高排气筒稳定达标排放；通过增大除臭剂用量、定期喷洒除臭剂、因地制宜实施原料堆场密闭等措施，防止原料露天无序堆放逸散臭气，减少无组织废气的排放量，确保废气达标排放。规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌。

（二）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，经化粪池预处理后的生活废水、经隔油池+化粪池预处理后的食堂废水、项目新增生产废水进入厂区污水处理站处理，部分（≥90%）处理达《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)要求后回用于生产，剩余部分（≤10%）达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4一级标准后通过厂内原有设置的入河排污口排至南岭河。项目须加强污水处理设施运行维护和管理，采取可行措施防止污水事故排放。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物主要包括碎胶、炉渣、脱硫石膏渣、污水处理设施污泥、废包装袋及生活垃圾等，碎胶收集后回用于生产；炉渣集中收集后外售作有机肥利用；脱硫石膏渣集中收集后外售作水泥原料利用；废包装袋收集后委托环卫部门清运处置或外售至废品回收站；污水处理设施污泥定期委托环卫部门清运处置；生活垃圾分类收集后定期由环卫部门统一清运处置。危险废物主要为废机油，须统一收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声控制措施。合理布局，选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，产噪较大的设备安装在密闭厂房内，定期做好设备的保养与日常维护；合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案；建立健全突发环境事件应急管理制度，认真落实污染事故防范措施和应急预案；落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，提高污染事故应变处置能力，避免污染事件发生。

（六）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

四、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

五、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

六、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局

2023年7月27日

抄送：景洪市科学技术和工业信息化局，景洪市勐罕镇人民政府，省环境科学学会，云南天礴环保服务有限公司。