西双版纳州生态环境局景洪分局关于中国石油天然气股份有限公司云南西双版纳销售分公司江南加油站原址改建项目环境影响报告表

的批复

西环景审〔2023〕22号

中国石油天然气股份有限公司云南西双版纳销售分公司：

你公司委托昆明阳光恒业环境工程有限公司编制的《中国石油天然气股份有限公司云南西双版纳销售分公司江南加油站原址改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2303-532801-04-02-489885）位于西双版纳州景洪市嘎栋街道办曼栋老村，项目在原址改造，建设内容为改建三级加油站，包括新建储油区、加油岛及配套环保设施等。其中新增加油岛4座、8个防撞柱和4个成品加油机防渗底槽，利旧加油机4台及加油枪16枪；储油区设置4个FF双层承重油罐4个，30m3的0#柴油储罐1个，30m3的92#汽油储罐1个，20m3的95#汽油储罐1个，20m3的98#汽油储罐1个，油罐总容积为100m3（柴油罐折半后总容积85m3）；配套设置油气回收系统装置、三级油水分离池、化粪池等环保设施。项目总投资549.55万元，其中环保投资63.81万元，占总投资的11.61%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目采用自封式加油枪，管道输送密闭卸油及加油，安装油气回收装置，并加强营运期管理，确保非甲烷总烃等VOCs废气达标排放。

（二）落实固体废物处理处置措施。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物主要包括化粪池污泥及生活垃圾，化粪池污泥定期委托外包服务单位清掏处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处置。危险废物主要为储油罐油渣、油泥及清洗废液，含油消防沙，三级隔油池泥沙和废油，含油抹布、手套及工作服，加油机更换的滤网等，其中储油罐油渣、油泥及清洗废液，三级隔油池泥沙和废油定期委托有资质的单位清掏、清运处置，不在加油站内暂存；含油消防沙，含油抹布、手套及工作服，加油机更换的滤网妥善收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（三）落实水污染防治措施。洗车废水、地面清洗废水、初期雨水经三级隔油池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关排放要求后排至市政污水管网进入景洪市江南第二污水处理厂处理；生活污水通过化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关排放要求后排至市政污水管网进入景洪市江南第二污水处理厂处理。

（四）加强噪声污染防治工作。合理布局，选取低噪声设备，定期做好设备的保养与日常维护；在进出口设置警示标识，要求低速行驶、禁止鸣笛，降低交通噪声。合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达标。

（五）落实施工期各项污染防治措施。加强管理，文明施工。强化施工扬尘污染防治措施，采取喷淋洒水、及时清扫、择时分

段湿法作业、防尘网抑尘、篷布遮盖运输等措施，减小扬尘对周

围环境的影响。防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间；严禁夜间高噪声施工作业。生活垃圾不得随意丢弃，须妥善处置。施工过程应做好挡墙除险加固工程，合理设计施工，严格落实施工监理制度。

（六）落实地下水、土壤污染防治措施。加油站须按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区防渗，在进行防渗施工时，严格按照相关规范执行，施工全过程留有监理记录、图片、录音、录像等资料，确保防渗施工全过程符合相关规范规定。

（七）做好环境风险防范工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现；对土壤及地下水环境污染风险要建立跟踪机制，设置1个地下水监测井，定期开展跟踪监测，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急等设施，定期对污染治理设施进行检修，避免污染事件发生。

（八）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局

2023年8月3日

抄送：景洪市商务局，景洪市应急管理局，嘎栋街道办事处，省环境科学学会，昆明阳光恒业环境工程有限公司。