西双版纳州生态环境局景洪分局关于

西双版纳川恒木业有限公司生物质颗粒加工

项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2023〕23号

西双版纳川恒木业有限公司：

你公司委托云南云联环保科技有限公司编制的《西双版纳川恒木业有限公司生物质颗粒加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2212-532801-04-05-292669）位于云南省西双版纳州景洪市勐罕镇橄榄坝农场一分场六队，项目利用原厂区南侧闲置厂房作为生物质颗粒生产车间，设置年产10000吨的生物质颗粒生产线1条，包括粉碎区、烘干区、制粒及包装区等，烘干工序设置1个生物质燃料热风炉供热，配套设置集气罩、布袋除尘设备、旋风除尘设备、循环沉淀池、一般固废暂存间等环保设施。项目总投资100.00万元，其中环保投资20.00万元，占总投资的20.00%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运营期间须认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- （一）加强大气污染防治工作。加强厂房密闭，原料堆放于密闭的棚内，必要时设置喷雾降尘措施，破碎工序密闭处理，输送带运输为密闭运输，制粒工序设备密闭，破碎、粉碎粉尘须经集气罩收集后进入布袋除尘设备处理，稳定达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放要求后通过1根15m高排气筒排放；烘干工序热风炉废气须经旋风除尘设备+水膜除尘处理，后通过1根15m高排气筒稳定达标排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌。

- （二）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，水膜除尘废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集处理后委托周边村民定期清掏，综合利用于农业消耗。

- （三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括不合格产品、除尘设备粉尘、水膜除尘沉淀池沉渣、热风炉灰渣、化粪池污泥及生活垃圾。不合格产品和除尘器粉尘回用于生产；热风炉灰渣妥善收集后定期委托周边村民清运作为农肥综合消耗；化粪池污泥定期委托周边村民清掏作为农肥综合消耗；水膜除尘沉淀池沉渣、生活垃圾收集后定期清运至垃圾集中收集点委托当地环卫部门清运处置。危险废物主要为废机油、含油废劳保用品，废机油、含油废劳保用品收集后妥善暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求规范建设。固体废物综合处置率达到100%。

- （四）加强噪声污染防治工作。合理布局，定期做好设备的保养与日常维护；加强厂房密闭，对粉碎机等高噪声设备设置基础减震。合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- （五）做好环境风险防范工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免突发环境事件发生。

- （六）加强对环境保护设施的运行维护管理，确保正常运行。

- （七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、我局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2023年8月3日

抄送：景洪市勐罕镇人民政府，省环境科学学会，云南云联环保科技有限公司。