西双版纳州生态环境局景洪分局关于

景洪勐旺屠宰厂建设项目环境影响报告表

的批复

西环景审〔2023〕24号

景洪勐旺屠宰厂：

你厂委托北京中环尚达环保科技有限公司编制的《景洪勐旺屠宰厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2211-532801-04-05-556257）位于云南省西双版纳州景洪市勐旺乡补远村委会勐旺河边纳勒路旁，项目租用补远村村委会已建的厂房及相关的生活设施作为生产场地，在原有基础上进行建设，由主体工程，辅助工程、公用工程及环保工程组成，年屠宰生猪2000头、牛100头，仅接纳具有检验合格证明的生猪和牛进行屠宰，无深加工工艺。项目总投资80.00万元，其中环保投资25.60万，占总投资的32.00%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运营期间须认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- （一）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，初期雨水经沉淀池收集沉淀后与经过化粪池处理后的生活污水、消毒后的检验废水、经隔油池处理后的屠宰生产废水一起进入污水处理站（处理工艺为预处理（气浮）+生化处理（缺氧+好氧+缺氧+好氧）+消毒处理）达相关排放标准后在储水池暂存，由勐旺乡补远村委会村民自行清运用作农作物（蔬菜）灌溉。废水运输过程须采取密闭措施，严格管控到指定农田进行灌溉，制定相应废水转运记录台账，记录运输路线、灌溉地点及承运人等信息并签字确认，严禁随意倾倒入河或外漏。

- （二）落实大气污染防治措施。项目设置密闭的粪污暂存间，定期冲洗消毒；粪污、肠胃内容物等收集桶加盖，每日喷洒除臭剂至少1次，除臭剂的除臭率和抑蝇率应达70%以上。待宰车间粪便及时清扫、清运至粪便收集桶，每日屠宰结束及时冲洗待宰车间，每日喷洒除臭剂至少1次；屠宰车间加强通风，及时清扫消毒，每日喷洒除臭剂至少1次。污水处理站处理池体密闭，污水当日生产当日处理，污水处理站处理池体每日喷洒除臭剂至少1次。项目必要时通过采取增大除臭剂用量、设置除臭设备装置等措施，减少无组织废气的排放量，确保废气达标排放。

- （三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。粪便及肠胃内容物集中收集于带盖收集桶内并喷洒除臭剂后暂存于污粪暂存间，达到无害化处理要求交由景洪山里边农耕旅游文化发展有限公司清运后发酵用作农肥；淋巴、碎肉渣、不可食用内脏、废油脂用带盖的专用收集桶收集后交由资质回收单位清运作为工业油脂原料使用；猪毛、牛毛、蹄壳妥善收集暂存于一般固废暂存间后定期外售回收单位回收利用；污水处理系统栅渣、污泥由景洪山里边农耕旅游文化发展有限公司清运后发酵用作农肥；生活垃圾收集后定期清运至垃圾集中收集点委托当地环卫部门清运处置；病死猪、牛、病胴体、检疫废物须收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运妥善处置；危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

- （四）落实噪声控制措施。合理布局，定期做好设备的保养与日常维护；对噪声设备设置基础减震。加强屠宰管理，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- （五）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。严格落实《生猪屠宰管理条例（2021年修订版）》《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》等文件要求，确保病死猪、牛、病胴体等合理妥善处置。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案；建立健全突发环境事件应急管理制度，认真落实污染事故防范措施和应急预案；严格落实分区防渗措施，配套设置污水事故池，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，提高污染事故应变处置能力，避免污染事件发生。

- （六）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你厂须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你厂须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、我局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你厂应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2023年8月24日

抄送：景洪市农业农村局，景洪市勐旺乡人民政府，省环境科学学会，北京中环尚达环保科技有限公司。