西双版纳州生态环境局景洪分局关于景洪市

第七中学建设项目环境影响报告表

的批复

西环景审〔2023〕25号

景洪市教育体育局：

你单位委托云南绿环环保科技有限公司编制的《景洪市第七中学建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2208-532801-04-01-639676）位于西双版纳州景洪市曼弄枫片区博物馆东北侧，总占地面积83654.24m2，总建筑面积49577.54m2，其中：教学综合楼建筑面积27664.42m2；教师周转房建筑面积3044.30m2；男生宿舍楼建筑面积8265.72m2；女生宿舍楼建筑面积5419.20m2；学生食堂建筑面积4841.55m2；地下车库建筑面积218.83m2；校门建筑面积123.52m2；道路及广场占地面积25299.88m2，包括广场、田径运动场、篮球场等；景观绿化工程29287.35m2。项目设置化学和生物实验室，配套预处理池、隔油池、化粪池、中水处理站、危废暂存间等环保设施。项目总投资41728.84万元，其中环保投资465.3万，约占总投资的1.12%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，实验废水经预处理池处理、食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水一并进入化粪池处理后进入中水处理站（处理规模230m3/d，处理工艺为A/O+MBR），废水经中水处理站处理稳定达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）相关排放要求后优先回用于项目区绿化、道路及场地浇洒，未利用部分稳定达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级排放要求后排至市政污水管网进入景洪市江南第二污水处理厂处理。

（二）落实大气污染防治措施。食堂餐饮油烟须配备油烟净化设备，油烟废气须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）排放要求排放；实验室配备通风橱柜，硫酸雾、盐酸雾等无机废气通过机械换气通风系统引至楼顶排放，实验室废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）相关无组织排放标准要求；化粪池设置为地埋式，中水处理站各池子加盖密闭，必要时采取喷洒除臭剂等措施确保恶臭气体达《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相关无组织排放标准排放。

（三）落实固体废物处理处置措施。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物主要包括化粪池及中水处理站污泥、隔油池废油脂、餐余废物及生活垃圾，化粪池及中水处理站污泥定期委托环卫部门清掏处置；隔油池废油脂定期清掏后委托有资质的单位清运处置；餐余废物收集后暂存于泔水桶，委托环卫部门清运处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处置。危险废物主要为实验室废液及实验室危险化学品包装，经集中收集后分类暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）加强噪声污染防治管理工作。合理布局，加强人员活动等噪声源管理；项目区内设置警示标识，要求低速行驶、禁止鸣笛，降低交通噪声。选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，产定期做好设备的保养与日常维护。项目必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达标。

（五）落实施工期各项污染防治措施。加强管理，文明施工。强化施工扬尘污染防治措施，采取喷淋洒水、及时清扫、择时分

段湿法作业、防尘网抑尘、篷布遮盖运输等措施，减小扬尘对周

围环境的影响。防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间；严禁夜间高噪声施工作业。生活垃圾不得随意丢弃，须妥善处置。施工过程应做好挡墙除险加固工程，合理设计施工，严格落实施工监理制度。

（六）做好环境风险防范和管理工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，加强危险化学品日常监管，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现；强化环境保护管理，规范化设置污染物排放口，并设置标识牌，加强对污水处理设施的管理和维护，确保环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你单位须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你单位应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局

2023年8月24日

抄送：景洪市应急管理局，曼弄枫街道办事处，省环境科学学会，云南绿环环保科技有限公司。