西双版纳州生态环境局景洪分局关于中国暖都景洪市养老中心建设项目环境影响报告表

的批复

西环景审〔2023〕27号

景洪市民政局：

你单位委托景洪市重点环保咨询有限公司编制的《中国暖都景洪市养老中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2302-532801-04-01-195996）位于西双版纳州景洪市景洪农场五分场六队（雅居乐项目西侧），总建筑面积92000m2，其中：地上建筑面积85100m2；地下建筑面积6900m2。项目分两期建设，一期为康养养老区，建设1栋建筑，二期为旅居康养中区，建设4栋建筑。项目总设计床位2000个，其中一期康养养老区建设500个床位（包含医疗床位20张，设置于医疗服务中心内），二期旅居康养中区建设1500个床位。医疗服务中心设置门诊部、检验科、老年康复科、中医科、内科、外科等，设置住院床位20张。总投资30000万元，其中环保投资410.8万，占总投资的1.37%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，周边市政污水管网未建成并投入使用前，你单位须按承诺要求不运营项目。周边市政污水管网建成并投入使用后，项目食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水一并进入化粪池处理稳定达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级排放要求后排至市政污水管网进入景洪市江南第二污水处理厂处理；医疗废水经消毒池处理后进入项目区自建污水处理站（采用“CASS+絮凝沉淀+膜滤池+次氯酸钠消毒”工艺）处理稳定达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级排放要求后排至市政污水管网进入景洪市江南第二污水处理厂处理。

（二）落实大气污染防治措施。食堂餐饮油烟须配备油烟净化设备，油烟废气须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）排放要求后通过高于屋顶0.5m的排气筒排放；化粪池和污水处理站设置为地埋式，必要时采取喷洒除臭剂等措施确保恶臭气体达《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）相关无组织排放标准排放。

（三）落实固体废物处理处置措施。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物主要包括废弃包装材料、化粪池污泥、隔油池油泥、餐余废物及生活垃圾，化粪池污泥定期委托环卫部门清掏处置；餐余废物和隔油池油泥定期委托有资质的单位清运处置；废弃包装材料集中收集后和生活垃圾分类收集后一同委托环卫部门清运处置。危险废物主要为医疗废物、废矿物油、污水处理站污泥及运行过程产生的含油抹布、手套等，其中医疗废物包括损伤性废物、药物性废物、感染性废物和化学性废物等。医疗废物经分类收集后暂存于医废暂存间，按医疗废物管理要求定期委托资质单位妥善清运处置；污水处理站污泥定期委托资质单位清掏清运妥善处置；废矿物油和含油抹布、手套等经集中收集后分类暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置。医废暂存间和危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）加强噪声污染防治管理工作。合理布局，项目区内设置警示标识，要求低速行驶、禁止鸣笛，降低交通噪声。选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，产定期做好设备的保养与日常维护。项目必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达标。

（五）落实施工期各项污染防治措施。加强管理，文明施工。强化施工扬尘污染防治措施，采取喷淋洒水、及时清扫、择时分

段湿法作业、防尘网抑尘、篷布遮盖运输等措施，减小扬尘对周

围环境的影响。防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间；严禁夜间高噪声施工作业。建筑垃圾、开挖土石方、生活垃圾等固体废物不得随意丢弃，须妥善处置。施工过程应做好挡墙除险加固工程，合理设计施工，严格落实施工监理制度。

（六）做好环境风险防范和管理工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，加强次氯酸钠等危险化学品日常监管，设置污水事故池，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现；强化环境保护管理，规范化设置污染物排放口，并设置标识牌，加强对污水处理设施的管理和维护，确保环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好危险废物转移联单等相关环境管理台账记录。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、本次环评内容不包括医疗服务中心新建的辐射类项目，涉及辐射对环境的影响，应根据有关规定另行办理辐射环境影响评价手续，并按照规定办理辐射安全许可手续。

四、在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

五、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你单位须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

六、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

七、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

八、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你单位应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局

2023年9月18日

抄送：景洪市卫生健康局，景洪市自然资源局，景洪市林业与草原局，景洪市住房与城乡建设局，嘎洒街道办事处，省环境科学学会，景洪市重点环保咨询有限公司。