西双版纳州生态环境局景洪分局关于

西双版纳宏升再生资源回收利用有限公司报废机动车回收拆解厂建设项目环境影响

报告表的批复

西环景审〔2023〕33号

西双版纳宏升再生资源回收利用有限公司：

你公司委托云南适新环保科技有限公司编制的《西双版纳宏升再生资源回收利用有限公司关于建设报废机动车回收拆解厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2205-532801-04-01-544533）位于云南省景洪市景哈乡四分场六队，总占地面积16164.6m2，建设内容主要包括新建2间拆解车间、办公及生活用房及相关环保配套设施等，年拆解报废机动车10000辆，其中大型车1500辆、小型车3500辆（燃油车3000辆、电动汽车500辆）、摩托车5000辆，不包括特种运输车辆（油罐车、消防车、危险品运输车）、军用汽车、进口汽车等。项目总投资2000万元，其中，环保投资94.30万元，占总投资的4.72%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实大气污染防治措施。拆解车间产生废气由集气效率80%以上的集气罩收集进入布袋除尘器处理后经活性炭吸附处理通过2根20m高排气筒稳定达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放要求排放；食堂餐饮油烟须配备油烟净化设备，油烟废气须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关排放要求后排放。规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）等要求设立排污口标志牌。

- 加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，运营期地面冲洗废水、洗车废水和挡风玻璃清洁水进入废水收集池经油水分离器隔油沉淀后进入污水处理站（处理能力为20m3/d，处理工艺为“均质+絮凝+沉淀+过滤”）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（CB/T18920-2020）中相关标准要求，晴天回用于项目厂区绿化、道路场地浇洒，不外排；雨天经处理后的出水至中水池暂存，待晴天全部回用于项目厂区绿化、道路场地浇洒，不外排。食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一同排入化粪池收集处理后，同生产废水一并经污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中相关标准要求后回用于项目厂区绿化、道路场地浇洒，不外排；初期雨水经初期雨水收集池沉淀后泵入污水处理站处理，雨天经处理后的出水至中水池暂存，待晴天全部回用于项目厂区绿化、道路场地浇洒，不外排。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括无法利用的碎玻璃、橡胶、塑料、座椅、不可用零配件及引爆后的安全气囊、污水处理污泥、隔油池污泥和生活垃圾等。一般固体废物包括无法利用的碎玻璃、橡胶、塑料、座椅、不可用零配件等集中收集后暂存于废料库分类贮存，按相关管理部门规定要求送至指定地点处置；引爆后的安全气囊中尼龙材料外售至废品回收站，其他不可利用部分按相关管理部门规定要求送至指定地点处置；污水处理污泥委托有资质单位定期清运处置；隔油池油泥和生活垃圾统一收集后定期委托环卫部门清运处置。危险废物包括废蓄电池、废矿物油、废制冷剂、废油箱、废尾气净化催化剂、含多氯联苯的废电容器、废电子电器元件、含铅部件及含汞开关、未引爆的安全气囊、含油污泥、冷却液及含油抹布、手套等，危险废物须分类收集后暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并设立标识，定期委托资质单位清运妥善处置。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声控制措施。合理布局，选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，定期做好设备的保养与日常维护；合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）做好环境风险防范工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免发生环境风险事故。强化环境保护管理，合理设置废水事故池（20m3），规范化设置污染物排放口，按要求设置标识牌，加强对污染处理设施的管理和维护，确保环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好环境管理台账记录，特别是危险废物相关台账记录。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

（六）报废机动车拆解和破碎须符合《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）等规范文件要求。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2023年11月28日

抄送：景洪市商务局，景洪市应急管理局，景洪市市场监督管理局，景洪市景哈乡人民政府，省环境科学学会，云南适新环保科技有限公司。