西双版纳州生态环境局景洪分局关于

景洪绿顺顺香蕉套袋加工厂建设项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2023〕35号

景洪绿顺顺香蕉套袋加工厂：

你厂委托云南爱迪信生态科技有限公司编制的《景洪绿顺顺香蕉套袋加工厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2309-532801-04-05-300566）位于云南省西双版纳州景洪市勐龙镇曼康湾村民小组村前大门内，新建年产150吨原生塑料制品（年产80吨果蔬网套、年产70吨珍珠棉）生产线4条，其中果蔬网套生产线3条、珍珠棉生产线1条，主要建设生产车间、分切车间、原料库、成品库等，并配套建设“集气罩+活性炭吸附”废气处置装置、化粪池、危废暂存间等污染防治设施。总投资50万元，其中环保投资14.3万，占总投资的28.6%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。加热、熔融工序产生的非甲烷总烃、臭气等废气须经集气罩（集气效率≥80%）收集后通过活性炭吸附净化装置（去除效率≥65%）处理后由1根15m高排气筒稳定达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相关排放要求排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）等要求设立排污口标识牌；无组织颗粒物、非甲烷总烃、臭气等废气须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关排放要求排放。

（二）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，运营期冷却水循环使用，定期更换的冷却废水经蓄水池收集后回用于厂内道路、空地洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池处理后进入勐龙镇曼康湾村生活污水处理设施处置。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括废包装袋、边角料、不合格产品、化粪池污泥及生活垃圾等。废包装袋、边角料及不合格产品收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售至废品收购站；化粪池污泥定期清运妥善处置；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处置。危险废物主要为废活性炭、废机油及含油抹布、手套，经收集后分类暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声污染防治措施。合理布局，定期做好设备的保养与日常维护；噪声设备安装减震基座。合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，合理设置风险事故池（30m3），定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

（六）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3 号）相关规定，你厂须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你厂应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2023年12月22日

抄送：景洪市应急管理局，景洪市消防救援大队，景洪市勐龙镇人民政府，云南省环境科学学会，云南爱迪信生态科技有限公司。