西双版纳州生态环境局景洪分局关于

思小高速公路松山岭沥青混凝土拌合站

建设项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2023〕36号

云南交投公路建设第五工程有限公司：

你公司委托云南湖柏环保科技有限公司编制的《思小高速公路松山岭沥青混凝土拌合站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2302-532801-04-01-568557）位于云南省西双版纳州景洪市普文镇坡脚村委会松山岭村小组思小高速公路松山岭机化站内，主要建设沥青混凝土生产线、砂石料堆场、沥青罐区、柴油罐区、矿粉罐等工程，配套建设布袋除尘器、“电捕焦油器+活性炭吸附”装置、纤维过滤袋、危废暂存间等污染治理设施。项目总投资70.00万元，其中环保投资48.00万元，占总投资的68.57%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实大气污染防治措施。砂石料上料料斗四周设置软帘，软帘上方设置集气罩（收集率≥90%），上料粉尘经集气罩收集至1#布袋除尘器处理（除尘效率≥99%），砂石料筛分工序密闭，筛分粉尘由配套风机抽排至1#布袋除尘器处理，上料、筛分粉尘由1#布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒达标排放；砂石料通过密封传送带送至干燥滚筒（配备柴油燃烧器）进行干燥处理，干燥废气由配套风机抽排至2#布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒达标排放；沥青输送、原料调配、沥青混凝土搅拌均在密闭设备内进行，在成品出料口上方设置集气罩（收集效率≥90%），在沥青储罐呼吸口设置导管，收集的沥青废气由一套“电捕焦油器+活性炭吸附”设备处理后通过1根15m高排气筒达标排放；有机热载体锅炉以柴油为燃料，锅炉废气经3#布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒达标排放。规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）等要求设立排污口标志牌。砂石料原料堆场三面围挡加盖顶棚，并设置软管喷淋装置；矿粉罐呼吸粉尘由仓顶配套的纤维过滤袋（除尘效率≥99.5%）处理后由仓顶呼吸孔排放；无组织废气排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放要求；厂界臭气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

（二）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，生活污水排入化粪池处理，定期清掏作为农肥利用；场地冲洗废水经三级沉淀池处理后回用于厂区洒水抑尘，不外排；初期雨水经初期雨水池（100m3）收集后回用于厂区洒水抑尘，不外排。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括滴漏沥青及拌合残渣、布袋除尘器粉尘、沉淀池沉渣、废砂石料、废弃混凝土块、废纤维过滤袋、生活垃圾等。滴漏沥青及拌合残渣、布袋除尘器粉尘、沉淀池沉渣回用于生产，不外排；废砂石料、废弃混凝土块定期清运至合法弃渣场；废纤维过滤袋定期外售处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处置。危险废物主要为废矿物油、废导热油、废活性炭和含油抹布及手套，废矿物油、废活性炭和含油抹布及手套妥善收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；废导热油更换后交由有危废处理资质的单位进行处置，不现场暂存。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声控制措施。合理布局，选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，定期做好设备的保养与日常维护；合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（五）落实施工期各项污染防治措施。加强管理，文明施工。强化施工扬尘污染防治措施，采取喷淋洒水、及时清扫、择时分

段湿法作业、防尘网抑尘、篷布遮盖运输等措施，减小扬尘对周

围环境的影响。防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间；严禁夜间高噪声施工作业。生活垃圾不得随意丢弃，须妥善处置。

（六）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。严格落实分区防渗措施，合理设置风险事故池（20m3），建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免发生环境风险事故。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2023年12月25日

抄送：景洪市应急管理局，景洪市消防救援大队，景洪市普文镇人民政府，云南省环境科学学会，云南湖柏环保科技有限公司。