西双版纳州生态环境局景洪分局关于西双版纳洪虎再生资源回收有限公司废矿物油收集项目（重新报批）环境影响报告表的批复

西环景审〔2024〕39号

西双版纳洪虎再生资源回收有限公司：

你公司委托昆明阳光恒业环境工程有限公司编制的《西双版纳洪虎再生资源回收有限公司废矿物油收集项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2111-532801-04-01-437658）位于云南省西双版纳州景洪市勐养镇曼洒浩村思小高速公路勐养路政中队南侧，项目总占地面积137.75m2，租用现有仓库厂房，主要建设3个地上卧式单层储油罐（30m3、40m3、50m3各1个）和3个输油泵，配套建设辅助工程、公用工程、环保工程等，配置1辆5吨的专用废油运输车辆。项目年收储、转运废矿物油8000吨。总投资30.00万元，其中环保投资19.60万元，占总投资的65.33%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）加强固体废物污染防治措施。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。废活性炭、含油消防沙、油泥、含油废棉纱及抹布等危险废物分类妥善收集，在厂区内暂存后定期委托有资质单位处置；储油罐定期委托资质单位清理，油罐清理产生的油泥委托由资质单位妥善处置，不在厂区暂存。与危险废物相关设计、建设、收集、贮存、运输应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物转移管理办法》等要求执行。

（二）落实分区防渗措施，防止地下水污染。按照分区防渗原则，对废油储罐区、危险废物暂存间、事故应急池等重点防渗区做重点防渗处理，其中危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设；其他重点防渗区防渗层须满足等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能要求；卸油区、消防器材库、消防沙箱等一般防渗区防渗层须满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能要求。严格落实地下水跟踪监测计划，在项目区地下水下游出水井定期开展监测，若发现水质异常，须采取应急措施，防止污染进一步扩散，并及时向政府及生态环境等相关部门报告。

（三）落实大气污染防治措施。合理设置排风换气系统，加强通风，废矿物油储罐“大小呼吸”产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集采用活性炭吸附装置处理须稳定达到《大气污染物综合排放标准》（GB18597-2001）排放要求后通过1根15m高排气筒排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌。加强运营期管理，严格按照《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）等要求，采取有效措施，减少无组织废气的排放量，确保废气达标排放。无组织含非甲烷总烃废气须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放要求排放。

（四）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，无生产废水和生活污水产生，雨水排放口按排污许可的要求做好监测。

（五）落实噪声控制措施。合理布局，选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，产噪较大的设备安装在密闭库房内，定期做好设备的保养与日常维护；合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准要求。

（六）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案；建立健全突发环境事件应急管理制度，严格按规范设置围堰、事故应急池（40m3），配备各类消防用具，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，加强日常巡护，落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污；项目运行前须依法领取《危险废物经营许可证》。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局

2024年9月23日

抄送：景洪市应急管理局，景洪市消防救援大队，景洪市自然资源局，景洪市勐养镇人民政府，云南省环境科学学会，昆明阳光恒业环境工程有限公司。