西双版纳州生态环境局景洪分局关于

西双版纳洁尘洗涤项目环境影响

报告表的批复

西环景审〔2024〕40号

西双版纳洁尘洗涤有限公司：

你公司委托云南崇皓环境科技有限公司编制的《西双版纳洁尘洗涤项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2309-532801-04-05-524268）位于云南省西双版纳州景洪市嘎洒街道办曼景罕村民小组，项目占地面积2826.95m2，建设年洗涤布草规模为100万套的酒店布草洗涤生产线1条，主要建设内容包括生产区、锅炉房、污水处理区、办公区及住宿生活区等，并配套建设环保污染治理等设施；项目设置1台4t/h以成型生物质颗粒为燃料的生物质锅炉作为能源供热。总投资500.00万元，其中，环保投资69.40万元，占总投资的13.88%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实大气污染防治措施。锅炉废气经布袋除尘器处理，通过1根35m高排气筒稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关排放要求后排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）等要求设立排污口标志牌。污水处理站各结构单元均密闭，必要时采取喷洒除臭剂等措施确保恶臭气体达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关无组织排放标准排放。食堂油烟须配备油烟净化装置，油烟废气须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关排放要求后排放。

- （二）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，洗涤废水、锅炉用排水和软水设备反冲洗水进入污水处理站（处理规模：100m3/d；处理工艺：调节池+A2O+MBR+消毒）处理；餐厨废水经隔油池预处理后同其他生活污水一同排入化粪池处理，经化粪池处理后进入污水处理站处理；污水处理站处理后尾水须稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准要求后经入河排污口设置论证审批的排放口按要求排放。项目须设置污水事故排放池（25m3），采取可行措施防止污水事故排放。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括废包装材料、废离子交换树脂、污泥、锅炉灰渣、除尘渣和生活垃圾、餐厨垃圾等。废包装材料经集中收集后出售至废品回收站；废离子交换树脂委托厂家更换后综合利用；污泥、餐厨垃圾和生活垃圾定期委托环卫部门清运妥善处置；废石英砂清运至合法场地妥善处置；锅炉灰渣和除尘渣定期委托农户清运作为农肥利用。危险废物主要为废矿物油和含油抹布、手套，须分类统一收集后妥善暂存于危险废物暂存间内，委托资质单位定期清运妥善处置。危险废物暂间存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声控制措施。合理布局，选取低噪声设备，对噪声设备设置基础减震，定期做好设备的保养与日常维护；合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）强化环境管理和环境风险防范。规范化设置污染物排放口，按要求设置标识牌。加强对污染处理设施的管理和维护，确保环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免发生环境风险事故。

（六）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2024年9月24日

抄送：景洪市自然资源局，景洪市嘎洒街道办事处，云南省环境科学学会，云南崇皓环境科技有限公司。