西双版纳州生态环境局景洪分局关于景洪市

南凹河曼么协-曼达段、曼洒段、曼占宰-交汇口段防洪治理工程环境影响报告表的批复

西环景审〔2025〕19号

景洪市水务局：

你单位委托西双版纳金润环境科技有限公司编制的《景洪市南凹河曼么协－曼达段、曼洒段、曼占宰－交汇口段防洪治理工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2308-532801-04-01-221926）位于西双版纳州景洪市嘎洒街道南凹河，治理河段总长约10.88km，合计左岸治理堤线长6.205km,合计右岸治理堤线长6.748km，治理堤线为12.953km，治理河段为景洪市南凹河曼么协-曼达段、曼洒段、曼占宰-交汇口段。其中，曼么协-曼达段左堤线长1.282km，右堤线长1.479km，左、右岸堤线总长2.761km；曼洒段左堤线长693.92km，右堤线长977.93km，左、右岸堤线总长1.67km；曼占宰-交汇口段其中左堤线长4.229km，右堤线长4.291km，左右岸堤线总长8.520km；工程主要治理内容为堤防、护坡、护岸工程建设、辅助新建排涝管等。工程等别为V,工程规模为小（2）型。总投资4157.89万元，其中环保投资80.7万元，占总投资的1.94%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运营期间须认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实生态影响恢复措施。施工期应严格控制用地范围，保护表土资源，剥离表土并收集在临时堆土场内，施工结束后用于区域植被恢复；采取水土流失防治措施，非汛期进行墙构建等施工，尽量避开雨季施工；加强对施工人员的环保宣传教育和监督管理，杜绝滥砍滥伐、盗伐等非法活动；施工结束后及时完成覆土绿化，绿化种植应尽量选择当地乡土植物。加强施工过程中野生动物保护监管，减少对动物栖息地生境的破坏。采用分期围堰法导流，采用分段治理方式，减少对水生生态尤其是鱼类的影响；加强施工管理、环保宣传，禁止捕捞鱼类。

- （二）落实水污染防治措施。水环境影响主要为施工废水、围堰渗水及生活污水。施工期安排尽量安排在枯水期进行，施工围堰采用顺河围堰，工程建设完成后，拆除临时施工围堰。混凝土搅拌机冲洗废水沉淀后回用于混泥土拌合；围堰渗水通过设置集水坑收集，采用潜水泵抽取用于施工场地及道路洒水降尘；合理安排施工时序，尽量选择枯水期施工，涉水桥墩采用钢围堰施工；文明施工，禁止将固废排入地表水体；避免雨天开挖、回填土石方，防止水土流失；施工场地设置临时挡土墙、截水沟等措施；施工期生活污水依托租住当地管网及污水处理设施处理。

（三）落实大气污染防治措施。施工期废气主要包括施工扬尘，包括临时表土堆场扬尘、搅拌机上料粉尘等，以及运输车辆、施工机械等产生的废气。施工过程应文明施工，采取洒水降尘措施，施工现场做到“六个百分百”，运输砂石车辆应采用篷布遮盖措施，运输混凝土采用专用密闭罐车；对表土表面采用防尘网进行遮盖，抑制尘扬散；对搅拌机所在地施工场地采用围挡、遮盖、清扫洒水等措施。

（四）落实固体废物处理处置措施。开挖产生的土石方回填，剥离表土在临时堆土场单独堆存，用于植被恢复表土回覆。建筑物拆除产生的建筑垃圾分类收集，能回收利用的外售，不能回收的清运至政府指定的建筑垃圾堆放场处置；生活垃圾由垃圾桶集中收集，定期清运至村寨垃圾集中处理点统一清运处置。

（五）落实噪声控制措施。合理安排施工时间，采用低噪声机械、低噪声施工工艺，经常对设备进行维修养护；加强施工期间现场管理，合理安排施工物料运输时间，运输车辆经过村庄时减速行驶。项目施工场地须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（六）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，严格固体废物管理，加强施工区沉淀措施、临时堆料场等巡查，禁止污染物排放进入地表水水体，污染防治措施得到落实。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，在厂区配备相应的消防设备。定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）相关规定，你厂须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你厂应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2025年3月24日

| 抄送：嘎洒街道办事处，云南省环境科学学会，西双版纳金润环境科技有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 西双版纳州生态环境局景洪分局办公室 | 2025年 3月24日 |