西双版纳州生态环境局景洪分局关于

蓝鹰塑业综合利用初加工建设项目

环境影响报告表的批复

西环景审〔2025〕25号

西双版纳蓝鹰环保科技服务有限公司：

你公司委托云南爱迪信生态科技有限公司编制的《蓝鹰塑业综合利用初加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2501-532801-04-05-125035）位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市嘎洒镇曼迈村委会曼景傣原三分厂一队右下侧，项目占地面积1206.66m2，项目租赁现有仓库和空地建设，设置2条生产线，年产粒径为10-15mm的塑料碎片2100t，其中PET塑料碎片生产线生产规模为1200t/a；PE/PP塑料碎片生产线生产规模为900t/a。建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目总投资150万元，其中环保投资16.05万元，占工程总投资的10.70%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实大气污染防治措施。项目采用湿式破碎工艺，破碎废塑料时喷水雾防止产生扬尘；废水处理设施、调节池、混凝沉淀池、化粪池等设施加盖封闭以及定期喷洒生物除臭剂，通过车间加强通风、自然逸散、种植绿化等措施处理后须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求。

- 落实水污染防治措施。项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经自建废水处理设施（13m3/d，格栅+调节+混凝沉淀）进行处理后暂存于清水池回用于PET塑料碎片清洗，不外排；生活污水经1个三格式化粪池（3m3）处理后进行资源化利用。项目废水不外排。

- （三）加强固体废物综合利用和规范处置。项目产生的固体废物为一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。原料分拣杂物、废标签、瓶盖和成品废包装材料经统一收集后暂存于一般固体废物暂存间（15m2），定期外售给废品回收站；废水处理设施污泥经压滤脱水后委托环卫部门清运处置；废矿物油、废油桶和含油抹布、手套收集后分区暂存于危险废物暂存间（5m2），定期委托有资质单位清运、处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处置。

（四）落实噪声污染防治措施。厂区合理布局、选用低噪声设备、风机、破碎机等设备安装减振垫、采取隔声设施等措施后，项目运营期厂界四周噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）落实土壤和地下水污染防治措施。项目按分区防渗，措施分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区为危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，地面及墙裙应采取表面防渗措施；废水处理设施、化粪池及消防事故废水收集池等按照一般防渗进行防渗处理或其他防渗性能等效的材料；一般工业固废暂存间、原料仓库、成品仓库和生产厂房等为简单防渗区，采用混凝土硬化防渗。

（六）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，厂区设置1座消防事故废水收集池（容积19m3），用于收集事故情况下的消防废水，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）相关规定，你厂须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你厂应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2025年4月18日

| 抄送：景洪市工业和信息化局，景洪市市场监督管理局，嘎洒街道办事处，云南省环境科学学会，云南爱迪信生态科技有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 西双版纳州生态环境局景洪分局办公室 | 2025年4月18日 |