西双版纳州生态环境局景洪分局关于

西双版纳鑫祥再生资源回收有限公司

项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2025〕26号

西双版纳鑫祥再生资源回收有限公司：

你公司委托丽江骏天环保科技有限公司编制的《西双版纳鑫祥再生资源回收有限公司项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2408-532801-04-01-653466）位于云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇曼掌宰村曼占掌物流园内4栋12号-15号，项目占地面积532.27m2，租用闲置厂房建设废油储存间、废铅蓄电池储存间、办公室、值班室和环保工程等，建成后年收集、贮存废矿物油3000吨，废铅酸蓄电池1万吨，不涉及废铅酸蓄电池的拆解、处置、利用等环节。总投资150万元，环保投资为31.7万元，占项目总投资21.13%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- （一）落实大气污染防治措施。项目共设置2根排气筒，储油罐呼吸废气通过储油罐呼吸阀处设置管道，密闭收集，经两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放，排放标准须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放浓度限值；破损废铅酸蓄电池废气经集气罩收集、酸雾净化装置（碱液喷淋塔）处理后通过排气筒（DA002）排放，通过向泄漏的电解液中投加石灰进行中和处理、厂房封闭等措施。

- 落实水污染防治措施。项目废水主要为生活污水，无生产废水。生活污水直接进入化粪池（10m³），经化粪池处理后定期委托环卫部门清运处理。

- （三）加强固体废物综合利用和规范处置。项目产生的固体废物为生活垃圾、含油抹布及手套、储罐油泥、滤渣、含油消防沙、中和泄漏电解液的石灰、泄漏电解液、废活性炭。生活垃圾统一收集后及时清运至附近生活垃圾清运点，委托环卫部门统一处置；含油抹布及手套、储罐油泥、滤渣、含油消防沙、中和泄漏电解液的石灰、废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行清运处置；泄漏电解液与其他破损铅酸蓄电池一并委托给有废铅蓄电池处置、利用资质的单位清运处置。

（四）落实噪声污染防治措施。项目运营期夜间不运输，项目产噪设备通过采取基础减振处理、厂房隔音等措施后，厂界昼间噪声贡献值须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准限值。

（五）落实土壤和地下水污染防治措施。项目采取源头防控、分区防渗的措施。废铅蓄电池储存间、废油储存间地面、导流沟、围堰、应急池、事故池、危废暂存间作为重点防渗区；化粪池作为一般防渗区，化粪池采用成品不锈钢或玻璃钢罐体。其他区域为简单防渗区，采取地面硬化处理。

（六）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，在废铅蓄电池储存间地面设导流沟，将泄漏电解液引入废铅蓄电池应急池（3m3），定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）相关规定，你厂须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你厂应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2025年4月18日

| 抄送：景洪市应急管理局，景洪市工业和信息化局，景洪市市场监督管理局，嘎洒街道办事处，云南省环境科学学会，丽江骏天环保科技有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 西双版纳州生态环境局景洪分局办公室 | 2025年4月18日 |