西双版纳州生态环境局景洪分局关于

沥青拌合站项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2025〕27号

西双版纳雄彦建设工程有限责任公司：

你公司委托丽江骏天环保科技有限公司编制的《沥青拌合站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2019-532801-30-03- 035941）位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市街道办曼外办事处，项目占地面积6666.7m2，项目总建筑面积1000m2，主要建设原料堆场、沥青混凝土生产线、微机控制室、骨料堆场、骨料堆放仓、储罐工程、办公生活区等。总投资150万元，环保投资46.1万元，环保投资占总投资的30.73%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实大气污染防治措施。项目共设置4个排气筒，砂石料烘干、筛分产生的粉尘，与烘干燃烧废气一同进入布袋除尘器(除尘效率99%)处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求；导热油锅炉废气收集进入1套湿式除尘器（重力水喷雾）处理后通过1根15m高的排气筒（DA002）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关要求；沥青废气通过3个沥青罐呼吸口设置密闭引风管收集，搅拌楼出料口废气设置集气罩收集，收集的废气采用“喷淋塔+冷凝+电扑焦油器+活性炭吸附”处理装置处理后经1根15m高排气筒排放（DA003）；矿粉筒仓粉尘经布袋除尘器处理后由筒仓顶部15m高排气口（DA004）排放，处理后须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。料场密闭并进行洒水抑尘；物料输送过程中采用全封闭皮带机输送，落料口设软帘防止粉尘大范围扩散；厂区定期进行洒水降尘。

- 落实水污染防治措施。项目采取雨污分流措施，初期雨水收集排入初期雨水收集池处理后回用于厂区洒水降尘，不外排；食堂废水经隔油池预处理后同其他生活污水一起经化粪池处理后委托周边农户定期清掏用作农肥，不外排；喷淋塔及湿式除尘器定排废水用于场地洒水降尘，不外排。

- 加强固体废物综合利用和规范处置。项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。不合格的骨料外售砂石料供应商；布袋收尘收集的粉尘返回生产线做原料使用；少量初期雨水池沉渣定期清掏后外售砂石料场；少量湿式除尘沉淀池污泥定期清掏返回生产工艺作为原料；废活性炭、废机油、废焦油、喷淋塔沉淀池污泥分类收集后暂存于危废暂存间，后委托有资质单位清运处置，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设；运维产生的导热油5年更换1次，由厂家当场回收处置；生活垃圾统一由环卫部门定期清运处理；少量化粪池污泥委托周边农户定期清掏用作农肥；少量隔油池油污委托回收单位定期回收处理。

（四）落实噪声污染防治措施。加强设备维护、厂房墙体隔声、距离衰减等，夜间不进行生产。项目区东侧厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

（五）落实土壤和地下水污染防治措施。采取源头防控，分区防渗。危废暂存间、沥青罐区、柴油储罐区、事故池为重点防渗区，其中新建危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设；新建事故池按照重点防渗进行处理；化粪池、隔油池、初期雨水池为一般防渗区；其他区域为简单防渗区。项目区下游设置一个跟踪监测井，监控地下水水质；同时加强管理，防止跑冒滴漏。

（六）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，合理设置风险事故池（50m3），定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）相关规定，你厂须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你厂应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2025年4月18日

| 抄送：景洪市自然资源局，景洪市工业和信息化局，景洪市应急管理局，允景洪街道办事处，云南省环境科学学会，丽江骏天环保科技有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 西双版纳州生态环境局景洪分局办公室 | 2025年4月18日 |