西双版纳州生态环境局景洪分局关于景洪勐龙伟丰移动破碎站堆矿料场建设项目

环境影响报告表的批复

西环景审〔2025〕28号

景洪勐龙伟丰移动破碎站：

你公司委托景洪市重点环保咨询有限公司编制的《景洪勐龙伟丰移动破碎站堆矿料场建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2407-532801-04-01-855022）位于云南省西双版纳州景洪市勐龙镇曼栋村委会曼纳村小组，项目占地面积5747m2，项目租用曼纳村小组自有土地进行建设后作为生产场地使用，主要建设矿石堆放区、矿石加工区、配套工程及相关环保工程等。建成后单次存矿量3万吨，年计划吞吐量10万吨，年破碎加工量4万吨。厂区内不进行设备维修，场内机器外运至维修单位或委托有资质的单位进行保养维护或维修。总投资70万元，环保投资为29.3万元，占项目总投资41.8%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实大气污染防治措施。项目共设置1根排气筒，破碎工序产生的颗粒物经破碎机上方顶吸式集气罩（1个，集气效率80%）收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。项目半封闭式厂房，矿石装卸采取喷雾降尘，矿石破碎及堆存采取喷淋降尘；采取道路硬化、车辆密闭运输和运输车辆冲洗区等措施。处理后废气排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。

- 落实水污染防治措施。项目生产厂房内矿石堆放区及矿石加工区拟采取喷淋降尘；对锰矿装卸扬尘进行喷雾降尘；运输车辆冲洗废水、初期雨水经长100m的截排水沟后进入三级沉淀池（有效容积100m3）收集处理后回用于车辆冲洗和厂区洒水降尘，不外排。生活污水经三格式化粪池（4m3）处理后进行资源化利用。项目废水不外排。

- （三）加强固体废物综合利用和规范处置。项目产生的固体废物包括收尘灰、三级沉淀池沉渣、车辆清洗沉淀沉渣废滤袋和生活垃圾。收尘灰统一收集后作为产品外售；三级沉淀池沉渣委托相关单位定期清掏清运处置；车辆清洗沉淀沉渣委托相关单位定期清掏清运处置；生活垃圾使用生活垃圾收集桶统一收集，自行清运至曼纳村生活垃圾收集点，由当地环卫部门定期清运、处置；废滤袋由厂家更换后回收。项目营运期固体废物100%处置。

（四）落实噪声污染防治措施。项目建设时选用噪声低、振动小的生产设备，破碎机安装减振垫；生产过程中加强设备维护、距离衰减等，夜间不进行生产。采取措施后厂界须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）落实土壤和地下水污染防治措施。采取源头防控措施，分区防渗。重点防渗区为危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，地面及墙裙应采取表面防渗措施；生产厂房、三级沉淀池、运输车辆冲洗区按照一般防渗区进行建设；道路及截排水沟等其他区域划定为简单防渗区，进行一般地面硬化。

（六）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）相关规定，你厂须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你厂应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2025年5月6日

| 抄送：景洪市自然资源局，景洪市林业和草原局，勐龙镇人民政府，云南省环境科学学会，景洪市重点环保咨询有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 西双版纳州生态环境局景洪分局办公室 | 2025年5月6日 |