西双版纳州生态环境局景洪分局关于西双版纳希晨商贸有限公司机制砂加工项目

环境影响报告表的批复

西环景审〔2025〕33号

西双版纳希晨商贸有限公司：

你公司委托丽江骏天环保科技有限公司编制的《西双版纳西双版纳希晨商贸有限公司机制砂加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2411-532801-04-01-603048）位于云南省西双版纳州景洪市勐龙镇曼龙扣村委会，项目占地面积5340.62m2，项目年产10万m3机制砂（粒径小于4.75mm，密度约1.6t/m3，含水率20%，产能为16万t/a），主要建设内容包括生产厂房、原料库、成品库、办公生活区等，包含主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程等。项目总投资50万元，其中环保投资24.82万元，占工程总投资的49.64%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实施工期污染防治措施。施工期间严格按照“六个百分百”要求落实，设置围挡、遮盖等防尘措施，采取洒水降尘，加强施工机械和运输车辆的维护和保养等；施工废水经、沉淀池收集处理后用于场地洒水降尘，车辆清洗水经沉淀池收集处理后循环使用；施工应合理安排施工时间，采用低噪声设备，夜间不进行施工作业；土石方全部在场地内回填；建筑垃圾分类收集，能回收利用的部分由回收商进行收购重复利用，不能回收部分委托资质单位清运至合法的建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾经垃圾桶收集后送至曼龙扣村垃圾集中收集点，由环卫部门清运处置。

- 落实大气污染防治措施。项目筛分和制砂过程中产生的颗粒物，经集气罩收集后进入1套布袋除尘器处理后经1根15m高的排气筒（DA001）排放，有组织颗粒物可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；项目区筛分和制砂工序未经集气罩收集的逸散粉尘、进料粉尘、装卸扬尘、运输车辆产生的尾气及扬尘、化粪池异味等无组织颗粒物经厂房密闭、洒水降尘等措施后达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求。

- 落实水污染防治措施。项目废水主要为生产废水、初期雨水和生活污水。洗砂废水经三级沉淀池沉淀后上清液泵至清水池内暂存，上清液回用于后续洗砂使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用；初期雨水经初期雨水池收集沉淀处理后待非雨天用于项目区洒水降尘；生活污水经化粪池进行处理后定期委托环卫部门清运处置。项目无废水外排。

- 加强固体废物综合利用和规范处置。项目产生的固体废物为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。废矿物油、含油抹布及手套经专用收集桶收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位进行清运处置；布袋除尘器粉尘收集后作为产品外售；压滤滤渣、初期雨水池和车辆清洗废水池污泥一起清运至景洪市嘎洒镇谢汝映石场弃渣场回填；少量化粪池污泥委托环卫部门清运处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处置。

- 落实噪声污染防治措施。通过采取厂区合理布局，选用低噪声设备、风机、振动筛和制砂机等主要产噪设备进行基础减震并通过厂房隔声，加强设备维修和保养等措施后，项目运营期厂界噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

- 强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

- 应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你厂应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2025年5月26日

| 抄送：景洪市自然资源局，景洪市应急管理局，勐龙镇人民政府，云南省环境科学学会，丽江骏天环保科技有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 西双版纳州生态环境局景洪分局办公室 | 2025年5月26日 |