西双版纳州生态环境局景洪分局关于西双版纳机场四期新建站坪土石方、场道及附属工程项目混凝土（场内建站）环境影响报告表的批复

西环景审〔2025〕35号

西双版纳俊飞商贸有限公司：

你公司委托云南嘉衍环境工程有限公司编制的《西双版纳机场四期新建站坪土石方、场道及附属工程项目混凝土（场内建站）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2503-532801-04-01-454762）位于西双版纳傣族自治州景洪市西双版纳嘎洒国际机场东南侧，项目占地面积16737.59m2，建设内容主要为搅拌楼、水泥稳定土搅拌站、办公区、宿舍、食堂及环保工程等。项目共设4条生产线，其中拌合楼设置3条生产线，年产混凝土15万m3；水泥稳定土搅拌站设置1条生产线，年产水稳料5万m3。服务期满后由建设单位自行拆除。总投资2000万元，环保投资为80.9万元，占项目总投资4.045%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实施工期污染防治措施。施工场地定期洒水降尘，建筑材料用防尘网进行遮盖，出入车辆进行冲洗，运输车辆密闭运输；施工废水经沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，施工人员食宿依托机场四期改扩建工程已建成的生活区，食堂废水及生活污水均依托生活区的隔油池及化粪池进行处理，不外排；合理安排施工作业时间，夜间禁止施工；开挖的土石方全部用于项目区回填及综合利用；建筑垃圾回收利用，不能回收利用的部分委托有资质单位清运到当地城建部门指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾统一收集后清运至周边村庄生活垃圾收集点统一处置。

- 落实大气污染防治措施。水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓等有组织废气经处理后通过筒仓顶部25m排气筒（DA001~DA016）达标排放。搅拌站砂石料进料仓及堆棚粉尘、搅拌楼粉尘、皮带输送过程粉尘、车辆运输扬尘、机械及运输车辆尾气、食堂油烟等无组织废气通过采取地面硬化、半封闭堆场、全封闭搅拌楼、洒水降尘等措施达标排放。

- 落实水污染防治措施。生产废水经收集处理后回用于搅拌工序，不外排。食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活污水进入化粪池，最终进入一体化污水处理站（处理工艺：A/O工艺、处理规模：7m3/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中建筑施工水质标准后回用于生产搅拌，不外排。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后回用项目区洒水降尘，不外排。

- 加强固体废物综合利用和规范处置。一般工业固体废物、危险废物和生活固废分类收集、分类处置。除尘器收集粉尘返回筒仓作为原料使用；沉淀渣定期清掏后作为搅拌原料回用于生产搅拌；隔油池油泥与生活垃圾一同清运至项目区附近生活垃圾清运点；化粪池污泥、污水处理站污泥定期委托当地环卫部门用吸粪车清掏处置；生活垃圾统一收集后及时清运至项目区附近生活垃圾清运点；废机油、含油抹布及手套暂存于危险废物暂存间，定期委托资质单位清运处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，并设立标识。

- 落实噪声污染防治措施。优先选择低噪设备，合理规划作业时间，主要噪声设备采取减振措施。《报告表》预测，采取措施后项目厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

- 落实土壤和地下水防治措施。项目采取源头防控，分区防渗。危废暂存间为重点防渗区，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设；隔油池、化粪池、斜坡沉淀池、一体化污水站、压缩清水池、初期雨水池划定为一般防渗区；其他区域为简单防渗区，进行一般地面硬化。

- 强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

- 应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你厂应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2025年6月9日

| 抄送：景洪市发展改革局，景洪市自然资源局，景洪市住房和城乡建设局，景洪市交通运输局，嘎洒街道办事处，云南省环境科学学会，云南嘉衍环境工程有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 西双版纳州生态环境局景洪分局办公室 | 2025年6月6日 |