西双版纳州生态环境局景洪分局关于

西双版纳机场机坪加油管线项目

环境影响报告表的批复

西环景审〔2025〕43号

中国航空油料有限责任公司云南分公司：

你公司委托润子源环保科技（云南）有限公司编制的《西双版纳机场机坪加油管线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2411-532801-04-01-988425）位于云南省西双版纳嘎洒国际机场飞行区内，项目占地面积11082.98m2。扩建项目建设内容主要为优化航空煤油输送方式，不对现有工程进行改建，新建机坪加油管道、机坪加油泵棚、航空加油站及环保工程等。建设完成后近期（2030年）输送航空煤油20万t/a，中期（2035年）输送航空煤油23.5万t/a，远期（2050年）输送航空煤油35万t/a。总投资4103.66万元，环保投资为618万元，占项目总投资15.06% 。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实施工期污染防治措施。施工场地做好“六个百分百”，施工过程中采取物料遮挡、洒水降尘等扬尘管控措施；施工废水经临时沉淀池处理后用于施工场地洒水降尘，在输油管道定向钻出、入土点设置泥浆收集池，废泥浆经收集后委托专业处置机构进行处理，生活污水依托周边村庄现有化粪池进行处理，不外排；合理安排施工时间，采用低噪声设备，且不在夜间进行施工作业；建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的委托有资质的单位清运到当地城建部门指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾经统一收集后由环卫部门定时清运处置。

- 落实大气污染防治措施。有组织排放废气依托原有项目排气筒进行处置，油气经油气管线进入原有项目油气回收装置（处理工艺：冷凝+吸附法处理油气，处理量：200m3/h，处理效率：95%）处理后，通过1根4m高的排气筒达标排放。项目无组织废气通过采取泄漏检测与修复（LDAR）措施后达标排放。

- 落实水污染防治措施。扩建项目废水主要为机坪加油管道低点放水装置产生的含油废水、机坪加油泵棚地面清洗废水、航空加油站综合检测及灌油棚地面清洗废水及初期雨水、车辆冲洗废水以及员工生活污水。航空加油站综合检测及灌油棚地面清洗废水经新建隔油池预处理后，与低点放水装置产生的含油废水运至机场油库，利用污水处理设备进行处理后达标排放；机坪加油泵棚地面清洗水、车辆冲洗废水、食堂废水生活污水经预处理后达标排放。

- 加强固体废物综合利用和规范处置。项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。沉淀池泥沙收集后经压泥机压成饼后交由当地村小组用于滩涂地改良；废机油、废含油抹布及手套经危废收集桶收集后暂存于危险废物暂存间，并委托有资质的单位进行清运处置；生活垃圾使用生活垃圾收集桶统一收集，自行清运至周边生活垃圾收集点，由当地环卫部门定期清运、处置。

- 落实噪声污染防治措施。扩建项目产噪设备通过采取设备基础减震、绿化降噪、围墙隔声、距离衰减、合理布局，运输车辆减速行驶等措施后，运营期厂界噪声满足标准要求。

- 落实土壤和地下水防治措施。项目采取源头防控、分区防渗的措施。强化环境管理和环境风险防范。综合检测及灌油棚内底油收集桶和污油收集桶所在的地上罐区、航空加油站隔油池进行重点防渗；截排水沟、洗车集水槽、沉淀池等进行一般防渗；道路区地面硬化，进行简单防渗。

- 加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

- 应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批。自批准之日起，超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2025年7月21日

| 抄送：景洪市发展改革局，景洪市科学技术与工业信息化局，景洪市自然资源局，景洪市住房和城乡建设局，嘎洒街道办事处，云南省环境科学学会，润子源环保科技（云南）有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 西双版纳州生态环境局景洪分局办公室 | 2025年7月21日 |